Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования Нижнепавловский сельсовет

от 21.12.2021 года № 53

ООО «Региональный кадастровый центр»

МЕСТНЫЕ нормативы

градостроительного проектирования Муниципального образования

нижнепавловский сельсовет

Оренбургского района

Оренбургской области

Оренбург 2021 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

Часть 1. «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ»	7

1.	Общие положения	7

1.2 Расчетные показатели интенсивности использования территорий	8

1.2.1 Предварительное определение потребности в территории жилых зон	8

1.2.2. Предварительное определение потребности в территории общественно-деловой зоны	8

2.	Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения	9

2.1	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области транспорта, автомобильных дорог вне границ населённых пунктов	9

2.2	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов	12

2.3	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий:	18

2.4	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области образования	21

2.5 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма:	23

2.6 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области жилищного строительства	25

2.7 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры:	33

2.8 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения объекты в области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов, биологических отходов	47

2.9 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест погребения:	50

2.10 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения, в области культуры и искусства:	51

2.11 Расчётные показатели в области благоустройства и озеленения территории:	53

2.12 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области социального обеспечения:	54

2.13 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области деятельности органов местного самоуправления:	56

2.14 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области здравоохранения:	57

2.15 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства:	58

2.16 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области сельского хозяйства:	65

2.17 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области пожарной охраны:	68

2.18 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения на территории садовых и огородных земельных участков	68

2.19. Требования к организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения	71

Приложения к основной части	75

1.1 Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в МНГП	75

1.2. Перечень законодательных актов, НПА, документов в области технического нормирования, методических рекомендаций, которые использовались при подготовке НГП, определении значений предельных показателей обеспеченности и доступности, объектов местного значения	82

Часть 2. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»	88

1.	Информация о современном состоянии, прогнозе развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования	88

1.1.	Характеристика территории	88

1.2 Основные технико-экономические показатели МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области	90

1.3 Показатели градостроительного проектирования, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области	92

1.4 Объекты местного значения, в том числе объекты капитального строительства местного значения муниципального образования, с нормируемым уровнем обеспеченности населения муниципального образования, нормируемым радиусом обслуживания	92

2.	Обоснование положений основной части МНГП	95

2.1 Обоснование нормативов объектов инженерной инфраструктуры	95

2.2 Обоснование нормативов размещения объектов транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети местного значения, объектов дорожного сервиса	96

2.2.1 Автомобильные дороги местного значения. Улично-дорожная сеть	96

2.3 Обоснование нормативов транспортного обслуживания населения и территорий	100

2.4 Обоснование уровня обеспечения населения жилыми домами муниципальной собственности, помещениями муниципального жилищного фонда	101

2.5 Обоснование расчетных показателей учреждений, организаций и предприятий обслуживания, предназначенных для создания условий обеспечения жителей муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, объектов библиотечного обслуживания, объектов организаций культуры, муниципальных архивов и прочих объекты обслуживания в соответствии с полномочиями местных органов самоуправления	102

2.6 Обоснование норматива сбора, утилизации и переработки, коммунальных и промышленных отходов, биологических отходов	118

2.7 Обоснование расчётных показателей объектов благоустройства и озеленения территорий	120

2.7.1 Объекты благоустройства территории муниципального образования, места массового отдыха населения	120

2.7.2 Обоснование уровня обеспеченности населения территориями мест массового отдыха	122

2.7.3 Размещения зон (территорий) и объектов рекреационного назначения	122

2.8 Обоснование местных нормативов размещения мест погребения	123

2.9 Обоснование местных нормативов по защите населения и территорий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	124

2.9.1 Общие требования	124

2.9.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании	126

2.10 Обеспечение расчетных показателей объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности	128

2.11 Информационное обеспечение пространства для маломобильных групп населения	128

Часть 3. «ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»	130

## ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области разработаны в соответствии с гл. 3.1 Градостроительного кодекса РФ для территории МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. Основаниями для разработки настоящих нормативов послужили: постановление администрации МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», решение Совета депутатов МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и внесения изменений в них».

Местные нормативы градостроительного проектирования МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, определённым законом «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования. В частности, настоящие нормативы обеспечивают благоприятные условия жизнедеятельности населения муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны с учетом перспективы развития муниципального образования на расчетный срок до 2027 года.

Местные нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

1)установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

2)обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

3)обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Настоящие нормативы содержат:

1) «Основная часть. Расчётные показатели»

В основной части содержатся расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области объектами местного значения, а также расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

2) «Материалы по обоснованию расчетных показателей»

Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

3) «Правила и область применения расчетных показателей»

Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, независимо от их организационно-правовой формы.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории РФ, Оренбургской области. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

## Часть 1. «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ»

## Общие положения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Нижнепавловский сельсовет (далее – объекты местного значения) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нижнепавловский сельсовет (далее – расчетные показатели) устанавливаются в отношении объектов местного значения, относящихся к следующим областям:

-жилищное строительство;

-электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

-автомобильных дорог местного значения и придорожного сервиса;

-физической культуры и массового спорта;

-образования;

-утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-иным областям в связи с решением вопросов местного значения.

Нормативы разрабатываются в целях обеспечения такого пространственного развития территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования социально-экономического развития сельского поселения Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района.

## 1.2 Расчетные показатели интенсивности использования территорий

# 1.2.1 Предварительное определение потребности в территории жилых зон

(Показатели обеспеченности и территориальной доступности не нормируются)

При проектировании жилой зоны расчетную плотность населения жилого района рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице:

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения территории жилого района, чел/га |
| --- | --- |
| Высокая | 165 |
| Низкая | 115 |

Примечания:

1.Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом кадастровой стоимости земельного участка, уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

2.При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20 %.

# 1.2.2. Предварительное определение потребности в территории общественно-деловой зоны

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс. м2/га) и процентом заостренности территории.

Интенсивность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра и в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными в таблице:

| Типы комплексов | Плотности застройки (тыс. м2 общ. пл./га), не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Центр | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные досуговые комплексы | 5 | 5 |

## Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

# Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области транспорта, автомобильных дорог вне границ населённых пунктов

Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования внутрихозяйственных дорог следует принимать:

| Категория дорог | Расчетные скорости движения, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | основные | допускаемые на участках дорог |  |
|  |  | трудных | особо трудных |
| I-с | 70 | 60 | 40 |
| II-с | 60 | 40 | 30 |
| III-с | 40 | 30 | 20 |

Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений Оренбургского района следует принимать в соответствии с приведенной ниже таблицей:

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане без виража, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы сельского поселения | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1700 | 600 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 600 | 200 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | 600 | 200 | - |

Примечания:

1.Для дорог II-c категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин – 2,25 м (в том числе укрепленных – 1,25 м).

2.На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин).

3.Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается принимать, м:

-8 – для дорог I-c категории;

-7 – для дорог II-с категории;

-5,5 – для дорог III-c категории.

Переходные кривые следует предусматривать для дорог I-с и II-с категорий при радиусах кривых в плане менее 500 м, а для дорог III-с категории при радиусах менее 300 м. Наименьшие длины переходных кривых следует принимать:

| Элементы кривой в плане | Значения элементов кривой в плане, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Длина переходной кривой | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |

Для дорог I-c и II-с категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее необходимо предусматривать уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет обочин согласно таблице:

| Радиус кривой в плане, м | Уширение проезжей части, м, для движения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одиночных транспортных средств (l < 8 м) | автопоездов |  |
|  |  | с полуприцепом; с одним или двумя прицепами (8 м £ l £ 13 м) | с полуприцепом и одним прицепом; с тремя прицепами (13 м £ l £ 23 м) |
| 1000 | - | - | 0,4 |
| 800 | - | 0,4 | 0,5 |
| 600 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 500 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 400 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| 300 | 0,6 | 0,7 | 1,3 (0,4) |
| 200 | 0,8 | 0,9 | 1,7 (0,7) |
| 150 | 0,9 | 1 | 2,5 (1,5) |
| 100 | 1,1 | 1,3 (0,4) | 3 (2) |
| 80 | 1,2 (0,4) | 1,5 (0,5) | 3,5 (2,5) |
| 60 | 1,6 (0,6) | 1,8 (0,8) | - |
| 50 | 1,8 (0,8) | 2,2 (1,2) | - |
| 40 | 2,2 (1,2) | 2,7 (1,7) | - |
| 30 | 2,6 (1,6) | 3,5 (2,5) | - |
| 15 | 3,5 (2,5) | - | - |

Примечания:

1.l - расстояние от переднего бампера до задней оси автомобиля, полуприцепа или прицепа.

2.В скобках приведены уширения для дорог II-c категории с шириной проезжей части 4,5 м.

3.При движении автопоездов с числом прицепов и полуприцепов, а также расстоянием l, отличными от приведенных в таблице, требуемое уширение проезжей части надлежит определять расчетом.

4.Для дорог III-с категории величину уширения проезжей части следует уменьшать на 50 %.

5.Ширина обочин после уширения проезжей части должна быть не менее 1 м.

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги по возможности следует прокладывать с подветренной стороны.

Автомобильные дороги за границами населенных пунктов, являющиеся продолжением городских магистралей и обеспечивающие пропуск неравномерных по направлениям транспортных потоков из городов к загородным зонам массового отдыха, аэропортам, другим населенным пунктам, следует проектировать с учетом реверсивного движения, принимая ширину основной проезжей части в соответствии с наибольшими часовыми автомобильными потоками.

Категории и параметры автомобильных дорог за границами населенных пунктов следует принимать в соответствии таблицей:

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 | - |
| Районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно- пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно- транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3 < * > | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 30 | 10 - 11,5 | 2,75 | 1 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 20 | 7 - 10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | По проекту |
| Велосипедные дорожки: | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

Примечания:

1.В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

2.При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы «пик» по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов.

3.На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20% до 4,5 м.

Мосты и тоннели следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84* и СНиП 32-04-97.

# Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в услугах и объектах местного значения, с учетом динамики социально-экономического развития, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования установлены на уровне не ниже предельных значений расчетных показателей, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области.

2.2.1. Расчетные показатели для объектов в области автомобильных дорог местного значения установлены в соответствии с индивидуальными особенностями пространственной организации муниципального образования (сложившаяся планировочная структура, ранжирование дорог по категориям, природно-климатические условия)

Плотность сети магистральных улиц на расчетный срок в среднем по муниципальному образованию следует принимать не менее 2,2 км/км2.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

| N п/п | Наименование вида объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Автомобильные дороги местного значения | уровень обеспеченности, плотность магистральной улично-дорожной сети в границах застроенной территории населенных пунктов, км на 1 кв. км | 2,6 | - | - |
|  |  | уровень обеспеченности, плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории сельских населенных пунктов, км на 1 кв. км | 1,5 | - | - |
| 2. | Парковки | уровень обеспеченности | перехватывающие парковки: 30% от общей потребности для числа жителей, задействованных в ежедневной маятниковой миграции; парковки для индивидуальных легковых автомобилей в границах жилых микрорайонов, районов: 10% от общей потребности для среднеэтажной жилой застройки; 20% от общей потребности для многоэтажной застройки, застройки повышенной этажности | территориальная доступность | перехватывающие парковки: 300 метров до остановки общественного транспорта, транспортно-пересадочного узла; парковки для индивидуальных легковых автомобилей в границах жилых микрорайонов, районов: в радиусе 500 метров для территорий комплексного освоения |
| Примечания: 1. При сложном рельефе плотность автодорожной сети в границах населенных пунктов следует увеличивать при уклонах 5 - 10% - на 25%, при уклонах более 10% - на 50%; 2. Плотность автодорожной сети для центральной части населенных пунктов, принимается на 30% выше, чем в среднем по населенному пункту; 3. Общая потребность в парковках (парковочных местах) территории для расчета потребности в объектах местного значения в области создания и обеспечения функционирования парковок (парковочных мест) в виде перехватывающих парковок определяется исходя из показателей, приведенных в таблицах 1.1.2 и 1.1.3 МНГП. |  |  |  |  |  |

Классификация категорий улиц и дорог муниципального образования принимается в соответствии с пунктом 11.4, таблицей 11.1 свода правил «СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 820 (далее - СП 42.13330.2016).

Расчетные параметры улиц и дорог муниципального образования (расчетная скорость движения, ширина полосы движения, число полос движения, наименьший радиус кривых в плане, наибольший продольный уклон, наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, наименьшая ширина пешеходной части тротуара) принимаются согласно пункту 11.5, таблице 11.2 СП 42.13330.2016.

Определение площади земельных участков для размещения автомобильных дорог (площади постоянного отвода автомобильной дороги) осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями на 11 марта 2011 года).

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек необходимо осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6 СП 42.13330.2016.

Параметры поперечных профилей автомобильных дорог необходимо выбирать в соответствии с п. 11.10 - 11.12, таблицей 11.7 СП 42.13330.2016.

Радиусы закругления бортового камня или кромки проезжей части улиц, дорог следует принимать по расчету, но не менее 6 м, при отсутствии движения допускается принимать 1,0 м. Для общественного транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника видимости для условий «транспорт-транспорт» и для условий «пешеход-транспорт» должны быть определены по расчету. В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Классификацию пересечений магистральных улиц и параметры проектирования пересечений улиц принимаются в соответствии с пунктами 11.18, 11.19, 11.20 СП 42.13330.2016.

Иные расчетные параметры проектирования автомобильных дорог и улиц муниципального образования принимаются в соответствии с «СП 34.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*». Отклонения от расчетных параметров, определенных в СП 42.13330.2016 и СП 34.13330.2012, необходимо обосновать детальными расчетами.

Расчетные параметры проектирования дорог производственных предприятий принимаются в соответствии с требованиями свода правил «СП 37.13330.2012. Свод правил «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 635/7.

Расчетные показатели и параметры проектирования мостов, эстакад, путепроводов и труб под насыпями принимаются в соответствии с положениями свода правил «СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 822, свода правил «СП 259.1325800.2016. Мосты в условиях плотной застройки. Правила проектирования», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. N 723/пр.

### 2.2.2. Расчетные показатели максимальной территориальной доступности остановок общественного транспорта, и как следствие, показатели минимальной обеспеченности приведены в таблице:

| Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта от: | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Жилых домов | м | 400 |
| Объектов массового посещения | м | 250 |
| Проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах | м | 400 |
| Зон рекреационного назначения | м | 800 |

Расчетные параметры сети общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения принимаются в соответствии с ГОСТ 218.1.002-2003 «Стандарт отрасли. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», принят и введен в действие распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 23 мая 2003 г. N ИС-460-р.

2.2.3. Расчетные показатели уровня общей потребности в стоянках автомобилей (стоянка, паркинг, парковка (парковочное место), гараж, гараж-стоянка) постоянного населения, расположенных вблизи от мест проживания (жилые дома) в целях определения вместимости объектов местного значения:

| Тип жилого дома | Значение расчетного показателя на 50 кв. м жилой площади здания (машино-место) |
| --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом | 1,0 |

Примечания:

1.Пешеходная доступность объектов для хранения легковых автомобилей постоянного населения не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м.

2.При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и иные индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю).

3.На территории жилых районов и микрорайонов следует предусматривать места для хранения автомобилей в подземных стоянках автомобилей. При этом количество мест в подземных стоянках должно составлять не более 90% от общего расчетного числа парковочных мест.

В оставшиеся 10% включены места: для жителей, не имеющих в собственности мест в подземной парковке (которая является недоступной для всех, кроме индивидуальных владельцев); для гостевых стоянок; для сотрудников и клиентов коммерческих организаций, размещенных на первых этажах жилого здания.

К наземным парковкам автомобилей, в том числе относятся автостоянки, размещаемые в стилобате и на эксплуатируемой кровле;

4.При размещении новой жилой застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 0,5 машино-места на одну квартиру.

5.Жилая площадь здания определяется как сумма жилых площадей квартир (приказ Министерство Российской Федерации от 4 августа 1998 года N 37 по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству «Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации»).

6.Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) необходимо предусматривать в соответствии с требованиями «СП 118.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» и «СП 54.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

Максимальное расстояние между пешеходными переходами - 300 м.

Максимальное расстояние между въездами на территорию микрорайона - 300 м.

Расчетные показатели уровня общей потребности в парковках (парковочных местах) для объектов различного назначения в целях определения вместимости объектов местного значения:

| Наименование зданий и сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 20 |  |  |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | То же | 15 |  |  |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |  |  |
| Школы | То же | То же |  |  |
| Больницы | 100 коек | 5 |  |  |
| Поликлиники | 100 посещений | 3 |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 30 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |  |  |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10 |  |  |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 7 |  |  |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 100 кв. м торговой площади | 7 |  |  |
| Рынки | 50 торговых мест | 25 |  |  |
| Рестораны и кафе, клубы | 100 мест | 15 |  |  |
| Гостиницы | То же | 20 |  |  |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" | 10 |  |  |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей |  | 20 |  |
| Лесопарки и заповедники | То же |  | 10 |  |
| Базы кратковременного отдыха | То же |  | 15 |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории- профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала |  | 5 |  |
| Гостиницы (туристские и курортные) | То же |  | 5 |  |
| Мотели и кемпинги | То же |  | По расчетной вместимости |  |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала |  | 10 |  |
| Садоводческие товарищества | 10 участков |  | 10 |  |
| Примечания: 1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м; 2. Число мест на автостоянках гостиниц, имеющих в своем составе открытые для сторонних посетителей предприятия питания, торговли, культурно-массового назначения, следует увеличивать с учетом вместимости этих предприятий, но не более чем на 20%; 3. Для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (маломобильных групп населения) должны быть предусмотрены индивидуальные парковочные места, максимально приближенные к входу в учреждение, не менее 5% общего числа машино-мест (но не менее двух) размерами в соответствии со сводом правил «СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 798/пр. 4. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. 5. При наличии зданий и сооружений различного назначения показатели машино-мест суммируются. 6. Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов: на 5 постов - 0,5; на 10 постов - 1,0; на 15 постов - 1,5; на 25 постов - 2,0; 7. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций: на 2 колонки - 0,1; на 5 колонок - 0,2; на 7 колонок - 0,3; на 9 колонок - 0,35; на 11 колонок - 0,4; 8. Для расчёта количества парковочных мест многоквартирного дома с количеством квартир более 20-ти. Для домов с количеством квартир не более 20-ти, расчёт потребности в парковочных местах выполняется для группы жилых домов. В случае устройства в жилом доме встроенных паркингов, количество открытых стоянок должно быть не менее 10% от расчётного количества машино-мест. |  |  |  |  |

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, до жилых домов и общественных зданий, а также до участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, размещаемых на территориях жилых кварталов, принимаются с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года N 74 (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Повышение эффективности использования территорий, при наличии на них объектов капитального строительства различного функционального назначения, рекомендуется осуществлять путем организации совместного использования парковочных мест, с необходимым обоснованием максимальной вместимости объектов для постоянного и временного хранения легковых автомобилей.

Дополнительные расчетные показатели в целях проектирования объектов для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, в том числе многоэтажных автостоянок, принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 и свода правил «СП 113.13330. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 776/пр.

# Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий:

### 2.3.1 Объекты инженерной подготовки и защиты территории

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

При разработке документации по планировке территории на участках подверженных оползневым процессам, необходимо предусматривать мероприятия по упорядочению поверхностного стока, перехвату потоков грунтовых вод, предохранению естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышению устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, террасированию склонов, посадке зеленых насаждений.

Не допускается размещение застройки на территориях подверженных затопления при вероятном разрушении гидротехнических сооружений или их отсутствии.

Проектирование гидротехнических сооружений следует осуществлять в зависимости от класса сооружений в соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003.

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| Берегозащитные сооружения | % береговой линии, требующей защиты | 100 |

Необходимо учитывать положения об ограничении хозяйственной деятельности в границах памятников природы регионального значения Оренбургской области и их охранных зон, а также в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарные защитные зоны и санитарная классификация предприятий» (с изменениями на 25 апреля 2014 года)  и с «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25 сентября 2014 года).

2.3.2 Расчетные показатели объектов гражданской обороны

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Минимальная обеспеченность |  |
| Убежища | Площадь пола помещений на одного укрываемого | При одноярусном расположении нар – 0,6 м2 При двухъярусном расположении нар – 0,5 м2 При трехъярусном расположении нар – 0,4 м2 | Пешеходная доступность – до 1000 м |
|  | Внутренний объем помещения на одного укрываемого | 1,5 м3 |  |
| Укрытия | Площадь пола помещений на одного укрываемого | 0,6 м2 | Пешеходная доступность – 500 м |

2.3.3 Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Минимальная обеспеченность |  |
| Пожарный гидрант | Количество гидрантов на территорию, подлежащую пожарной охране | Не нормируется | 150 м |

Примечания: При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

Пожарные депо следует размещать в соответствии со следующими требованиями:

- при определении мест размещения пожарных депо необходимо соблюдать требования статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 30 апреля 2021 года) и СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования».

-Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

-пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II типа (типы депо определены пунктом 1.2 НПБ 101-95) указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

-определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта производится на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара в соответствии с методикой, изложенной в своде правил СП 11.13130.2009* «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с учетом изменений), с применением программных расчетных методов, основанных на положениях свода правил СП 11.13130.2009*(с учетом изменений).

-площадь земельного участка для размещения пожарного депо зависит от количества размещаемых в нем автомобилей. Количество автомобилей определяется в зависимости от потребности, согласно приложению, N1 НПБ 101-95.

Площадь земельного участка пожарного депо:

| Нормируемый показатель | Тип пожарного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  | V |  |
| Количество пожарных автомобилей в депо, шт. | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Площадь земельного участка пожарного депо, га | 2,2 | 1,95 | 1,75 | 1,6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,85 | 0,55 |

Расчетные показатели опорных пунктов охраны порядка:

| Наименование объекта обслуживания | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Нормативные показатели для определения размера земельного участка на единицу измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение полиции | 1 объект | 0,4 | 0,5-2 га | - |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площади | По заданию на проектирование или в составе отделения полиции | 8 м2 | Возможно размещение во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов |

# Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области образования

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального образования, а также документов стратегического планирования муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Муниципальные дошкольные образовательные организации | уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 31 | пешеходная доступность, м | Для сельских н.п: 500м |
|  |  |  |  | транспортная доступность, минут в одну сторону | 15 мин |
|  |  | размер земельного участка, кв. м на 1 место | для территорий с уклоном рельефа до 20%, при вместимости: до 100 мест - 44 св. 100 мест – 38 св. 500 мест – 33 с уклоном рельефа 20% и более, при вместимости: до 100 – 37,5 св. 100 – 32,3 св. 100 – 28,05 |  |  |
| 2 | Муниципальные общеобразовательные организации | уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 136 | пешеходная доступность, м | Для сельских н.п: I ступени обучения - не более 2 км |
|  |  |  |  | транспортная доступность, минут в одну сторону | Для сельских н.п: I ступени обучения 15 мин; |
|  |  | размер земельного участка, кв. м на 1 место | при вместимости, мест: на 400 мест - 50, от 400 до 500 мест - 60, от 500 до 600 мест - 50, от 600 до 800 мест - 40; |  |  |
| 3 | Муниципальные организации среднего специального и профессионально-технического образования | уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | По заданию на проектирование | пешеходная доступность в пределах элемента планировочной структуры, м | Для сельских н.п: не более 4 км |
|  |  |  |  | транспортная доступность, минут в одну сторону | Для сельских н.п: 30 мин; |
|  |  | размер земельного участка, кв. м на 1 место | При вместимости: до 300 - 75 м2 св. 300 до 900 - 50 - 65 м2 |  |  |
|  |  | размер земельного участка, кв. м на 1 место | для отдельно стоящих зданий - 15; для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий - 7,5 |  |  |
| 4 | Внешкольные учреждения | уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 12% от общего числа школьников | - | - |
|  |  | размер земельного участка, кв. м на 1 место | По заданию на проектирование |  |  |
| Примечания: 1. При организации единого комплекса, включающего дошкольные образовательные организации, организации начального общего образования, организации дополнительного образования, суммарный размер земельного участка может быть уменьшен на 30%; 2. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них; 3. Предельный минимальный размер земельного участка общеобразовательных организаций может быть уменьшен на 20% в условиях реконструкции; 4. При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га; 5. Пешеходная доступность указана в метрах. Показатели пешеходной доступности для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций необходимо использовать в условиях комплексной застройки территории; 6. Для территорий в условиях сложившейся застройки, индивидуальной застройки используются показатели транспортной доступности. |  |  |  |  |  |

Дошкольные образовательные учреждения следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, удаленных от главных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок. Для ориентировочных расчетов размеров земельных участков, необходимых для размещения дошкольных образовательных учреждений, принимать показатель: до 100 мест – 44 м2, св. 100 - 38; в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест - 33.

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 10 м в сельских поселениях. Для ориентировочных расчетов размеров земельных участков, необходимых для размещения общеобразовательных учреждений, принимать показатель на 400 мест - 50 м2, от 400 до 500 мест – 60 м2, от 500 до 600 мест – 50 м2, от 600 до 800 мест - 40 м2;

# 2.5 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма:

### 2.5.1 Здания и сооружения для развития физической культуры и массового спорта

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:

| Учреждение, предприятие, сооружения, единица измерения | Рекомендуемая норма обеспеченности на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размеры земельного участка, м2/ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,7 – 0,9 | 0,7 – 0,9 | В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2 |
| Спортивный зал общего пользования, кв.м. площади пола зала | 60 - 80 | По заданию на проектирование |  |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания, кв.м. общей площади | 70 - 80 | По заданию на проектирование |  |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования), кв.м. зеркала воды | 20 - 25 | По заданию на проектирование |  |
| Детско-юношеская спортивная, кв.м. площади пола зала школа, | 10 | 1,5 – 1,0 га на объект |  |

Примечание:

1.Закрытые спортивные сооружения - залы для занятий гимнастикой, борьбой, боксом, тяжелой атлетикой, спортивными играми, фехтованием; искусственные катки; закрытые бассейны для плавания; лыжные станции и стрелковые тиры.

2.При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (коэффициент загруженности - 70%).

3.В населенных пунктах с численностью населения от 0,2 до 2 тыс. человек необходимо предусматривать один спортивный зал на 234 кв. м площади пола (включает волейбольную площадку 18 x 9 м и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 16 x 6 м), с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек - один спортивный зал на 540 кв. м площади пола.

4.В населенных пунктах с численностью населения от 3 до 5 тыс. человек целесообразно предусматривать один плавательный бассейн на 213 кв. м зеркала воды (25 x 8,5).

5.Спортивные сооружения массового спорта в населенных пунктах с численностью населения менее 2 тыс. человек следует объединять со школьными спортивными залами, плавательными бассейнами и спортивными площадками с учетом необходимой вместимости.

6.В населенных пунктах с численностью населения до 300 человек следует предусматривать 1 плоскостное сооружение мощностью не менее 300 кв. м.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

При размещении указанных учреждений следует учитывать радиус их доступности: помещение для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м; физкультурно-спортивные центры жилых районов– 1500 м.

### 2.5.2 Туристические базы, гостиницы, мотели, кемпинги, базы отдыха

Показатели минимальной обеспеченности и максимальной территориальной доступности для данных объектов не нормируются. Мощность и иные параметры определять по заданию на проектирование.

### 2.5.3 Пляжи, купальни, парки развлечений

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя, не менее:

- речных и озерных – 8;

- для детей (речных и озерных) – 5.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 м2 на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 м2 на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

Число единовременных посетителей на пляжах следует рассчитывать с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей:

-санаториев – 0,6;

-учреждений отдыха и туризма – 0,7;

-детских лагерей – 0,5;

-общего пользования для местного населения – 0,2.

На бульварах шириной более 50 м возможно размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии соответствия параметров качества окружающей среды гигиеническим требованиям.

Расчётные показатели количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках приведены в пункте 3.2.1.

Основные расчётные параметры сети велосипедных дорожек приведены в таблице:

| Категория дорог и улиц | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |

# 2.6 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области жилищного строительства

Расчетные показатели в области жилищного обеспечения населения муниципального образования и создания условий жилищного строительства определены с учетом функционального и территориального зонирования территории муниципального образования, установленных Генеральным планом муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и Правилами землепользования и застройки муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области Оренбургской области, а так же с учетом требований СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

При реконструкции жилой застройки должна быть сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых нежилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований.

При определении размера территории жилой зоны многоквартирной застройки следует исходить из фактической и перспективной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2/чел. Для государственного и муниципального жилищного фонда - с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Оренбургской области и муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная минимальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений в среднем по муниципальному образованию определены на основе фактических статистических данных и рассчитанных на перспективу:

| Наименование | Фактические отчетные показатели, м2/чел. | Показатели на расчетные периоды, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2020 | 2025 год | 2035 год |
| Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в многоквартирной застройке | 27,5 | 32,0 | 38,7 |

При определении размера территорий зон блокированной и индивидуальной жилой застройки следует исходить из показателей плотности застройки. Средняя плотность для блокированной жилой застройки составляет 170-190 чел/га; для индивидуальной жилой застройки - 25-35 чел/га.

При проектировании функциональных планировочных элементов жилой застройки муниципального образования расчетные показатели объемов и типов жилой застройки следует принимать с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации, и доходов населения. Для этого используются разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта.

Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом.

Условия отнесения жилых помещений к стандартному жилью определяются приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2020 №237/пр.

Типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта:

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилья в расчете на одного человека, кв.м. | Формула заселения жилого дома, квартиры | Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-класс | 40 | k = n + 1 k = n + 2 | 10 15 |
| Эконом-класс | 30 | k = n k = n + 1 | 25 50 |
| Муниципальный | 20 | k = n – 1 k = n | 60 30 |
| Специализированный | Законодательно установленная норма | k = n - 2 k = n - 1 | 7 5 |

Примечание:

Удельные показатели размера земельного участка на 1 м2 общей площади жилых помещений (м2/м2 общей площади жилых помещений) для расчета минимальных размеров земельных участков при проектировании жилых зданий определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Нижнепавловски	 сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Показатели обеспеченности машино-местами для постоянного и временного хранения легковых автомобилей на территории жилых районов и микрорайонов.

Для размещения машино-мест следует предусматривать:

-объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения муниципального образования, расположенные вблизи от мест проживания;

-объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения муниципального образования при поездках с различными целями;

При отсутствии документации по планировке территории, при размещении новой жилой застройки на придомовых территориях предусматривается размещение сооружений для хранения легковых автомобилей, удаленных от подъездов жилых зданий не более чем на 50 м. Требуемое число машино-мест для хранения легковых автомобилей следует принимать в соответствии с таблицей:

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру |
| --- | --- |
| Бизнес-класс | 2,0 |
| Эконом-класс | 1,2 |
| Муниципальный | 1,0 |
| Специализированный | 0,7 |

В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру.

При отсутствии документации по планировке территории при размещении новой жилой застройки не допускается устраивать стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей в профиле улично-дорожной сети.

При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15%-20%, в периферийных зонах - на 10%-15%.

В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м.

В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных гаражей, рекомендуется строительство наземных или наземно-подземных сооружений с последующей обсыпкой грунтом и использованием земляной кровли для спортивных и хозяйственных площадок.

При разработке документации по планировке территории допускается устраивать стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей в профиле улично-дорожной сети.

Разрывы от объектов жилой застройки при размещение открытых стоянок, паркингов:

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые стоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории площадок для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, детские игровые площадки | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Примечание:

1.Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2.При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям.

3.Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м следует размещать на территории промышленных и коммунально- складских зон.

4.Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

5.Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 м.

6.Вентвыбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.

7.На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.

8.Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под автостоянку.

9.Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется.

10.Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на размещение обвалованных гаражей-стоянок.

11.Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

12.Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.

Детские игровые площадки на территориях жилого назначения должны проектироваться из расчета 0,7 м2 на 1 человека.

Рекомендуемые размеры площадок различного функционального назначения:

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел. | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 01 | 10 |
| Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) | 2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 20 40 |
| Для стоянки автотранспорта | 0,8 | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |

Примечание:

Площадки для детей преддошкольного возраста могут размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых – в этом случае общую площадь площадки следует устанавливать не менее 80 м2. Возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками для отдыха взрослого населения, при этом размер площадки должен составлять не менее 150 м2. Не допускается объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке.

Перечень элементов благоустройства территории на детской игровой площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны. Рекомендуется осветительное оборудование.

Детские игровые площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.

Детские игровые площадки рекомендуется изолировать от проездов полосой зеленых насаждений.

Подходы к детским игровым площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. Расстояние от границ детских игровых площадок до участков постоянного хранения автотранспортных средств принимается согласно таблице «Разрывы от объектов жилой застройки при размещение открытых стоянок, паркингов».

На территории детской игровой площадки не должны располагаться элементы инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линии электропередач, трансформаторные будки.

На территории детской игровой площадки запрещается проезд и размещение автотранспортных средств.

Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их следует проектировать в составе территории жилого назначения. Проектирование спортивных площадок следует вести в зависимости от вида специализации площадки.

Размеры комплексных физкультурно-спортивных площадок:

| Назначение площадки | Размер площадки (м2) |  |
| --- | --- | --- |
| Групповые для детей ясельного возраста | не менее 7,2 на человека |  |
| Групповые для детей дошкольного возраста | не менее 9 на человека |  |
| Общая физкультурная площадка | Одна площадка 250 | Две площадки 150 и 250 |

Рекомендуемый перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение и ограждение площадки.

На территории спортивной площадки запрещается проезд и размещение автотранспортных средств.

Площадки для отдыха взрослого населения предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях квартала и микрорайона.

Площадки для отдыха взрослого населения на территориях жилого назначения должны проектироваться из расчета 0,1 м2 на 1 человека.

Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, занятий физкультурой и отдыха взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения (далее - МГН). При этом площадь спортивных площадок - не менее 6.4 % площади микрорайона.

Расстояние от окон жилых и общественных зданий для размещения площадок:

| Назначение площадки | Расстояние от окон жилых и общественных зданий (м) не менее |
| --- | --- |
| детская игровая | 12 |
| для отдыха взрослого населения | 10 |
| для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>) | 10-40 |
| для хозяйственных целей | 20 |
| для выгула собак | 40 |
| <*> Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса. |  |

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.

Расстояния от площадок для мусоросборников до детских игровых площадок, физкультурных площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание принимается не более 100 м для домов с мусоропроводами и 50 м для домов без мусоропроводов.

Площадь озелененной территории микрорайона, квартала многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала.

Площадь озелененных территорий общего пользования жилых районов (без учета земельных участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций) должна составлять не менее 12 м2 на 1 человека.

В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников. Площадь эко-парковки/эко-стоянки в нормативный процент озеленения земельного участка не включается.

В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки рекомендуется входы в жилые дома располагать со стороны улиц, при этом в большинстве подъездов организовывать сквозной проход во двор.

Рекомендуется расширять функциональный состав входных групп за счет помещений для консьержа, мест хранения колясок и велосипедов, холлов для встреч, ожидания и кратковременного отдыха.

В многоквартирных домах, помимо входных групп и лестнично-лифтовых холлов, рекомендуется выделять помещения коллективного пользования, назначение которых определяется по усмотрению жильцов. В этих помещениях может располагаться общая гостиная, детская игровая, спортивный зал и пр. Рекомендуется предусматривать места для хранения (кладовые) в межквартирных холлах и коридорах на жилых этажах или в подвале.

Рекомендуется организация эксплуатируемых кровель.

В целях организации аварийных выходов из квартир выше 5 этажа рекомендуется организация открытых металлических лестниц, пристроенных к лоджиям.

Для многоэтажной зоны застройки граница между улицей и внутриквартальной территорией может быть сформирована при помощи стилобата, что позволяет разместить полуподземный паркинг.

Для среднеэтажной зоны застройки граница между улицей и внутриквартальной территорией может быть сформирована при помощи стилобата или искусственного рельефа, что позволяет разместить полуподземный паркинг, а также детские, спортивные площадки или места кратковременного отдыха.

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне индивидуальной жилой застройки.

Одноквартирный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от одноквартирного жилого дома — 3 м с учетом требований п.4.1.5 СП 30-102-99; от построек для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника — 1 м.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к жилым домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-двухэтажных усадебных, одноквартирных и блокированных домов (в усадебных, одно-двухквартирных домах и в первом этаже) допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей.

В сельских поселениях и на территориях малоэтажной застройки пригородной зоны для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Расстояние от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке – не менее 6 м.

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения – не менее 25 м.

Предельные размеры земельных участков принимаются в соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

При проектировании новых, реконструкции существующих, а также подлежащих капитальному ремонту и приспособлению зданий и сооружений необходимо учитывать положения СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

### 2.6.1 Муниципальный жилищный фонд

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

Учётная норма площади жилого помещения при постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений в поселении и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма утверждаются представительным органом местного самоуправления муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой застройки определяется с учетом обеспечения возможности благоустройства (размещения площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак, для стоянок автотранспорта) и озеленения.

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов.

### 2.6.2 Доступность жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

При планировке и застройке территории населённых пунктов необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со    СП 59.13330.2016, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91* (отменен в части), РДС 35-201-99.

Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида принимать в соответствии с таблицей (не менее):

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10 | % мест от общего количества парковочных мест | Но не менее одного места. |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего количества парковочных мест |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего количества парковочных мест |  |

Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида не более – 50 м.

Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-мест) – 21 м2.

Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

# 2.7 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры:

(Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов)

### 2.7.1 Объекты электроснабжения

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

Объекты, относящиеся к области электроснабжения:

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт-ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): - необорудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Примечания:

1.Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

2.Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Расчетные показатели ширины полос земель для кабельных и воздушных линий связи, показатели размеров земельных участков для сооружений связи необходимо принимать согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Размеры охранных зон линий и сооружений связи определяются в соответствии со ст. 4 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 года N578.

Нормативные расстояния от инженерных сетей до зданий и сооружений необходимо принимать согласно таблице 12.5 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Уменьшение указанных в таблице расстояний должно быть обосновано и подтверждено расчетами.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор ВЛ напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения контактной сети трамваев и троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2** | 1** | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5** | 1** | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5** | 1** | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим.3) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| - от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Наружные пневмомусоропроводы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| * Относится только к расстояниям от силовых кабелей. ** Расстояние от трубопровода до бортового камня (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) допускается уменьшать до 0,5 м при условии выполнения защищающих трубопровод от промерзания и механического повреждения мероприятий (футляры, обоймы). Примечания 1 Для климатических подрайонов IА, IБ, IГ и IД расстояние от подземных сетей (водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов оснований следует принимать по расчету. 2 Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. 3 Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать, как для водопровода. 4 Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м. 5 Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополитена из чугунных тюбингов, а также из железобетона или бетона с оклеечной гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки до поверхности земли), следует принимать до сетей канализации, водопровода, тепловых сетей - 5 м; от обделок без оклеечной гидроизоляции до сетей канализации - 6 м, для остальных водонесущих сетей - 8 м; расстояние от обделок до кабелей следует принимать: напряжением до 10 кВ - 1 м, до 35 кВ - 3 м. 6 В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов), м: 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи; от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и сооружений - 5. 7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода - до 3 м, до трубы канализации - до 2 м. При прокладке труб водопровода и канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 32.13330. Трубы водопровода допускается прокладывать также в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания. 8 При выполнении мероприятий при прокладке водопроводных и канализационных труб (футляры, обоймы, каналы) по защите фундаментов ограждений предприятий, эстакад допускается уменьшение расстояния до труб водопровода и канализации до 0,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.7.2 Объекты тепло-, газоснабжения

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

Объекты, относящиеся к области тепло-, газоснабжения:

| Наименование объекта (Наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 120 |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3 / год на 1 чел. | 130 |
| Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 180 |

Примечания:

1.Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2.Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

3.Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция
СНиП 41-02-2003), СП 42-101-2003.

Классификацию газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа необходимо принимать согласно п. 4.3, таблицы 1 СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Показатели годового расхода газа определяются согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 июля 2006 года N83 «Об утверждении методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа» с учетом значений, устанавливаемых на региональном уровне.

Расстояния от КС, ГРС, НПС, ПС до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и категории НПС, ПС и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 5 СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Таблица:

| Объекты, здания и сооружения | Минимальные расстояния, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От КС и прочих площадочных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От НПС |  |  |
|  | Класс газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория НПС |  |  |
|  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  | I | II | III |
|  | Номинальный диаметр газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 и менее | 300-600 | 600-800 |  | 800-1000 |  | 1000-1200 |  | 1200-1400 |  | 300 и менее |  | 300 и более |  |  |  |  |
| 1 Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20; установки комплексной подготовки нефти и газа и их групповые и сборные пункты; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); 3-этажные жилые здания и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов; мачты (башни), телевизионные башни и сооружения линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций | 500 150 | 500 175 | 700 200 |  | 700 250 |  | 700 300 |  | 700 350 |  | 500 100 |  | 500 125 |  | 100 | 150 | 200 |
| 2 Мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м; автозаправочные станции; водопроводные сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу | 250 150 | 300 175 | 350 200 |  | 400 220 |  | 450 250 |  | 500 300 |  | 250 100 |  | 300 125 |  | 100 | 150 | 200 |
| 3 Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги категорий I-III; отдельно стоящие: 1-2-этажные жилые здания; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы | 100 75 | 150 125 | 200 150 |  | 250 200 |  | 300 225 |  | 350 250 |  | 75 75 |  | 150 100 |  | 50 | 75 | 100 |
| 4 Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог категорий III-V с пролетом свыше 20 м | 125 100 | 150 125 | 200 150 |  | 250 200 |  | 300 225 |  | 350 250 |  | 100 75 |  | 150 125 |  | 100 | 150 | 200 |
| - Железные дороги промышленных предприятий | 75 50 | 100 75 | 150 100 |  | 175 150 |  | 200 175 |  | 250 200 |  | 50 50 |  | 100 75 |  | 50 | 75 | 100 |
| 6 Автомобильные дороги категорий IV и V. Автомобильные дороги промышленных объектов категорий III-в и IV-в | 75 50 | 100 75 | 150 100 |  | 175 150 |  | 200 175 |  | 250 200 |  | 50 50 |  | 100 75 |  | 20 | 20 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (но не менее 100 м от ближайшего наземного резервуара, резервуарного парка) |  |  |
| 7 Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения (сараи и т.п.); устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; очистные сооружения и насосные станции канализации | 50 50 | 75 75 | 150 100 |  | 200 150 |  | 225 175 |  | 250 200 |  | 50 30 |  | 75 50 |  | 30 | 50 | 75 |
| 8 Открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ электроподстанций, питающих КС, НПС магистральных трубопроводов и других потребителей | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 Открытые распределительные устройства 35; 100; 220 кВ электроподстанций, питающих КС, НПС магистральных трубопроводов | На территории КС, НПС с соблюдением противопожарных разрывов от зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Лесные массивы пород а) хвойных и смешанных б) лиственных | 50 20 | 50 20 | 50 20 |  | 75 30 |  | 75 30 |  | 75 30 |  | 50 20 |  | 50 20 |  | 50 20 | 50 20 | 50 20 |
| 11 Вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -с максимальной взлетной массой более 10 тонн | 100 | 100 | 150 |  | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| -с максимальной взлетной массой от 5 до 10 тонн | 75 | 75 | 150 |  | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 | 75 |
| -с максимальной взлетной массой менее 5 тонн | 60 | 75 | 150 |  | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 | 75 |
| (высота зданий и сооружений трубопроводов, находящихся в полосе воздушных подходов вертолетов, не должна превышать размера плоскости ограничения высоты препятствий согласно требованиям нормативных документов Росавиации, утвержденных в установленном порядке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и взрывоопасных веществ; карьеры полезных ископаемых, добыча на которых проводится с применением взрывных работ; склады сжиженных горючих газов | В соответствии с требованиями соответствующих документов в области технического регулирования и по согласованию с владельцами указанных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Воздушные линии электропередачи высокого напряжения, напряжением, кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 35 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 110 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 150 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 220 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 330 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 500 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 750 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 14 Факел для сжигания газа | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | - | - | - |
| Примечания 1 Расстояния, указанные над чертой в поз.1-7 настоящей таблицы, относятся к КС, НПС, НС, под чертой - к прочим площадочным объектам (ГРС, ГИС, одоризационные установки и др.). 2 Примечания 1-3 к таблице 4 распространяются и на данную таблицу. 3 Категории НПС надлежит принимать: Категория I – при емкости резервуарного парка свыше 100000 м; Категория II – при емкости резервуарного парка от 20000 до 100000 м включительно; Категория III – при емкости резервуарного парка до 20000 м и НПС без резервуарных парков. 4 Расстояния принимают: - для зданий и сооружений по поз. 1 - от здания компрессорного цеха; - для НПС, ГРС и зданий и сооружений по поз.1-12, 14 и для КС по поз. 2-12, 14 - от ограждений станций, по поз.13 - от помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок. 5 Мачты (башни) линии связи трубопроводов допускается располагать на территории КС и НПС при этом расстояние от места установки мачт до технологического оборудования должно быть не менее высоты мачты. 6 Мачты (башни) необслуживаемой связи допускается располагать на территории ГРС, при этом расстояние от места установки мачты до технологического оборудования ГРС должно быть не менее высоты мачты. 7 НПС должны располагаться ниже отметок населенных пунктов и других объектов. При разработке соответствующих мероприятий, предотвращающих разлив нефти или нефтепродуктов при аварии, допускается располагать указанные станции на одинаковых отметках или выше населенных пунктов и промышленных предприятий. 8 Знак "-" в таблице означает, что расстояние не регламентируется. 9 При размещении на ГРС и КС одоризационных установок расстояние от них до населенных пунктов следует принимать с учетом предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере воздуха населенных пунктов, установленных Минздравсоцразвития России. 10 Расстояния от наземных резервуаров, резервуарного парка до автомобильных дорог категорий I-V должно быть не менее 100 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расстояния от зданий и сооружений до ПРГ необходимо принимать согласно таблице 5 СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Таблица «Расстояние от зданий и сооружений до ПРГ»:

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа | Расстояния от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали (в свету), м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до зданий и сооружений за исключением сетей инженерно- технического обеспечения | до железнодорожных и трамвайных путей (ближайшего рельса) | до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (обочины) | до воздушных линий электро- передачи |
| До 0,6 включ. | 10 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Св. 0,6 до 1,2 включ. | 15 | 15 | 8 |  |
| Примечания 1 При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей. 2 Требования настоящей таблицы распространяются также на пункты учета газа. 3 Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ и пункта учета газа шкафного при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но рекомендуется принимать не менее указанного в 6.3.5*. 4 Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, рекомендуется принимать в соответствии с СП 42.13330 и СП 18.13330, а от подземных газопроводов - в соответствии с приложением В*. 5 Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ и ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, рекомендуется принимать в соответствии с приложением Б*, а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения - в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м. 6 Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений не рекомендуется. 7 Рекомендуется предусматривать подъезд автотранспорта к ГРП, ГРПБ и пунктам учета газа. 8 Расстояние от наружных стен ГРП, ГРПБ, ГРПШ, пунктов учета газа или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений до стволов деревьев, следует принимать не менее 4,0 м. 9 Расстояние от газопровода, относящегося к ПРГ и пунктам учета газа, не регламентируется. 10 Расстояния от ГРП, ГРПБ, ГРПШ и узлов учета газа до улиц и дорог местного значения допускается сокращать на 50% по сравнению с расстояниями, приведенными в настоящей таблице для автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог. 11 Расстояния от ПРГ до пунктов учета газа рекомендуется принимать как до зданий и сооружений, за исключением пунктов учета газа, относящихся к данному ПРГ. 12 Расстояния от зданий и сооружений до наружной стенки контейнера подземных ПРГ рекомендуется принимать как до подземных газопроводов в соответствии с приложением В*. 13 Расстояние между ПРГ следует принимать как от ПРГ до зданий и сооружений. |  |  |  |  |

Расстояния от зданий, сооружений и наружных установок ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним, следует принимать по таблице 9 СП 62.13330.2011, за исключением ГНС и ГНП с базами хранения до 50 м (3), расстояния от которых следует принимать по таблице 7 СП 62.13330.2011.

Таблица 7 «СП 62.13330.2011»:

| Здания, сооружения | Расстояние от стенки ближайшего резервуара (в свету), м |  |  |  |  |  | Расстояние от испарительной (смесительной) установки в свету, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при надземной установке |  |  | при подземной установке |  |  |  |
|  | при общей вместимости резервуаров в установке, м |  |  |  |  |  |  |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 до 20 | до 10 | св. 10 до 20 | св.20 до 50 |  |
| 1 Общественные здания и сооружения | 40 | 50* | 60* | 15 | 20 | 30 | 25 |
| 2 Жилые здания | 20 | 30* | 40* | 10 | 15 | 20 | 12 |
| 3 Детские и спортивные площадки, гаражи | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 Производственные и складские здания, здания сельскохозяйственных предприятий, котельные, общественные здания производственного назначения | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| 5 Безнапорная канализация, теплотрасса (подземные) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 6 Надземные сооружения для сетей инженерно-технического обеспечения, не относящиеся к резервуарной установке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 Водопровод, напорная канализация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 Колодцы подземных сетей инженерно-технического обеспечения, автомобильные подъездные дороги** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 Железные дороги общей сети до оси ближайшего рельса при нулевых отметках, до подошвы насыпи или бровки выемки | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| 10 Подъездные железные дороги предприятий, трамвайные пути (до оси ближайшего рельса при нулевых отметках), автомобильные дороги категорий I-III (до края подошвы откоса насыпи, бровки выемки, бордюрного камня), магистральные улицы и дороги | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 Автомобильные дороги категорий IV и V (до края откоса подошвы насыпи, бровки выемки, бордюрного камня) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 ЛЭП, трансформаторные подстанции (ТП), распределительные пункты (РП) | В соответствии с правилами устройства электроустановок [7] |  |  |  |  |  |  |
| * Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые не обслуживаются этой установкой. ** Автомобильные подъездные дороги включают в себя улицы и дороги местного значения, автомобильные дороги промышленных предприятий, внутрихозяйственные автомобильные дороги. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания 1 Расстояние от газопроводов рекомендуется принимать в соответствии с приложениями Б* и В*, а также 5.1.1. 2 Расстояния от испарительных установок могут быть приняты для жилых и производственных зданий степени огнестойкости IV, классов конструктивной пожарной опасности С2, С3. Допускается уменьшать расстояния до 10 м для зданий степени огнестойкости III, классов конструктивной пожарной опасности С0, С1 и до 8 м - для зданий степеней огнестойкости I и II, класса конструктивной пожарной опасности С0. 3 Расстояния от общественных зданий производственного назначения следует принимать как от производственных зданий. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9 «СП 62.13330.2011»:

| Здания и сооружения | Расстояния от резервуаров СУГ в свету, м |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояния в свету, м, от помещений, установок, где обращается СУГ | Расстояния в свету, м, от склада наполненных баллонов с общей вместимостью, кб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надземные резервуары, железнодорожные эстакады |  |  |  |  | Подземные резервуары |  |  |  |  |  |  |
|  | При общей вместимости, м (включительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 50 до 200 | свыше 50 до 500 | свыше 200 до 8000 |  | свыше 50 до 200 |  | свыше 50 до 500 | свыше 200 до 8000 |  |  |  |  |
|  | Максимальная вместимость одного резервуара, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 50 | 100 | свыше 100 до 600 | 25 |  | 50 | 100 | свыше 100 до 600 |  | до 20 | свыше 20 |
| 1 Здания всех | 80** | 150** | 200 | 300 | 40** |  | 75** | 100 | 150 | 50 | 50 | 100 |
| назначений* | (50) | (110)** |  |  | (25) |  | (55)** |  |  |  | (20) | (30) |
| 2 Надземные | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 |  | 25 | ?.S | 25 | 30 | 20 | 20 |
| сооружения и сети инженерно-технического обеспечения (эстакады, теплотрассы и т.п.), подсобные постройки жилых зданий* | (20) | (30) | (30) | (30) | (15) |  | (15) | (15) | (15) |  | (15) | (20) |
| 3 Подземные сети инженерно- технического обеспечения | По приложению В* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные устройства | По таблице 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Железные дороги общей сети (до ближайшего рельса при нулевых отметках, до края подошвы откоса насыпи или бровки выемки), автомобильные дороги категорий I-III | 75 | 100*** | 100 | 100 | 50 |  | 75*** | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| 6 Подъездные пути | 30*** | 40*** | 40 | 40 | 20*** |  | 25*** | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 |
| железных дорог, дорог предприятий, трамвайные пути, автомобильные дороги категорий IV-V | (20) | (30) | (30) | (30) | (15)*** |  | (15)*** | (15) | (15) |  | (20) | (20) |
| * В скобках приведены расстояния от зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения промпредприятий, на территории которых размещены ГНС, ГНП. ** При сокращении расстояний от резервуаров и железнодорожных эстакад общей вместимостью резервуаров (железнодорожных цистерн) до 200 кб.м их следует принимать не менее чем до 70 м в надземном исполнении и не менее чем до 35 м в подземном исполнении, а при вместимости до 300 кб.м их следует принимать не менее чем до 90 и 45 м соответственно независимо от единичной вместимости резервуаров (железнодорожных цистерн). *** При сокращении расстояний от железных и автомобильных дорог (см. строку 5) до резервуаров (железнодорожных цистерн) общей вместимостью не более 200 кб.м их следует принимать не менее чем до 75 м в надземном исполнении и не менее чем до 50 м в подземном исполнении. При сокращении расстояний от подъездных, трамвайных путей и др. (см. строку 6) до резервуаров (железнодорожных цистерн) общей вместимостью не более 100 кб.м их следует принимать до 20 м в надземном исполнении и не менее чем до 15 м в подземном исполнении, а при прохождении путей и дорог (см. строку 6) по территории предприятия эти расстояния сокращают не менее чем до 10 м при подземном исполнении резервуаров, независимо от единичной вместимости резервуаров. Примечания 1 (Исключено, Изм. N 2). 2 Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школьных, дошкольных и лечебно-санаторных учреждений следует увеличить в два раза по сравнению с указанными в настоящей таблице, независимо от числа мест. 3 Расстояния от железнодорожной эстакады следует определять исходя из единичной вместимости железнодорожных цистерн и числа сливных постов. При этом вместимость железнодорожной цистерны 54 кб.м приравнивают к надземному резервуару вместимостью 50 кб.м, а 75 кб.м - к 100 кб.м. 4 Расстояния, приведенные в графе 1 таблицы 9, от склада баллонов до зданий садоводческих и дачных поселков следует уменьшать не более чем в два раза при условии размещения на складе не более 150 баллонов по 50 л (7,5 кб.м). Склады с баллонами СУГ на территории промышленных предприятий размещают в соответствии с требованиями СП 18.13330. 5 Расстояние от стоянки автоцистерн должно быть равно расстоянию от склада баллонов. 6 Расстояния от резервуаров (железнодорожных цистерн) и складов баллонов, расположенных на территории промпредприятия, до зданий и сооружений данного предприятия следует принимать по величинам, приведенным в скобках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетные показатели нормативных размеров земельных участков объектов электросетевого хозяйства, отвода земель на период строительства линий электропередач, размеры охранных зон необходимо принимать в соответствии с ВСН. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ N 14278тм-т1, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года). Любые отклонения от расчетных параметров, определенных в указанных нормативах, необходимо обосновать детальными конкретными расчетами.

Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки общественных зданий массового строительства необходимо принимать согласно таблице 2.2.1 РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей, утвержденная Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994.

Укрупненные показатели общего электропотребления населенного пункта необходимо принимать согласно приложению Л СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Приложение Л. «Укрупненные показатели электропотребления».

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт*ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Города, не оборудованные стационарными электроплитами: -без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| -с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): -без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| -с кондиционерами | 2400 | 5800 |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| -не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| -оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |
| Примечание 1 Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов: крупнейших – 1,2; крупных – 1,1; средних -0,9; малых – 0,8. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 2 Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330 |  |  |

### 2.7.3 Объекты водоснабжения

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.

Расчётное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно питьевые нужды населения принимать по таблице:

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 220 |

Примечания:

1.Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 40 л/сут.

2.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать:

-хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

-производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

-тушение пожаров;

-собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др.

В населённых пунктах должен предусматриваться противопожарный водопровод и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон трех поясов санитарной охраны:

-границы первого пояса (строгого режима) - границы территории расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах первого пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

-границы второго пояса - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

-границы третьего пояса - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории второго пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

### 2.7.4 Объекты водоотведения

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

Размещение систем канализации населённых пунктов, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25 апреля 2014 года).

Удельное среднесуточное водоотведение в канализованных районах бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается (при обосновании) принимать дополнительно в размере соответственно 6%-12% и 4%-8% суммарного среднесуточного водоотведения поселения (при соответствующем обосновании).

Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:

-при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

-при отсутствии централизованной канализации населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий).

# 2.8 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения объекты в области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов, биологических отходов

| Наименование вида объекта местного значения | Наименование расчетного показателя объекта местного значения, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В области утилизации коммунальных и промышленных отходов |  |  |  |
| Полигоны коммунальных и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов. | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год | предприятия по промышленной переработке коммунальных отходов | 0,05 |
|  |  | склады свежего компоста | 0,04 |
|  |  | полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) | 0,05 |
|  |  | поля компостирования | 0,5-1,0 |
|  |  | поля ассенизации | 2-4 |
|  |  | сливные станции | 0,02 |
|  |  | мусороперегрузочные станции | 0,04 |
|  |  | поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
| Предприятия по переработке промышленных отходов | Плотность застройки предприятия, % | 30 |  |
| Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно- профилактических и оздоровительных организаций | 1000 |
| Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью менее 100 тыс. т отходов в год |  |  | 500 |
| Участки захоронения токсичных промышленных отходов | Размер земельного участка, кв. м | Размер участка полигона определяется производительностью, видом и классом опасности поступающих отходов, применяемыми технологиями переработки, расчетным сроком эксплуатации. |  |
|  | Мощность, тыс. тонн | определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение одного года |  |
|  | Минимальные расстояния, м | до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях | 1000 |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Размер земельного участка, кв. м | Не менее 500 |  |
|  | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
| Предприятия по утилизации биологических отходов | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий | 1000 |

При разработке проектов планировки жилых зон следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

В жилых зонах проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом, а также должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и правилам благоустройства и санитарного содержания территории населенных пунктов муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Площадки накопления твердых коммунальных отходов определяются согласно утвержденной органом местного самоуправления МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области схеме размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области обращения с отходами.

Определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 2 июля 2021 года).

Размещение скотомогильников и других биологических отходов регулируется Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 26 октября 2020 г. N 626.

Запрещается захоронение отходов на территориях поселений, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

В отношении существующих и выявленных скотомогильников на территории муниципального должны применяться СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года) и ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 26 октября 2020 г. N 626. Размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (объекты I класса). Сокращение размеров санитарно-защитных зон возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора в части исключения возможности распространения возбудителей сибирской язвы за пределы места захоронения и последующего сокращения размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

-обеспечение укрытия почвенного очага со всех сторон (в том числе и дна) железобетонным каркасом (саркофагом);

-нанесение на опорный план границ скотомогильников;

-обваловка почвенных очагов сибирской язвы по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом «Сибирская язва»;

-организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора.

Возведенный над законсервированным скотомогильником саркофаг подлежит периодическому осмотру и обследованию один раз в 5 лет. В случае обнаружения нарушения целостности горизонтальной части саркофага проводят работы по его восстановлению. Вертикальные части саркофага обследуются путем устройства контрольных шурфов. В случае обнаружения разрушения вертикальных частей саркофага вдоль разрушенной вертикальной части устраивают траншею на глубину заложения разрушенной конструкции и вновь бетонируют.

# 2.9 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест погребения:

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О погребении и похоронном деле» (с изменениями на 8 декабря 2020 года) от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" от 25 сентября 2007 года N 74 (с изменениями на 25 апреля 2014 года.

| Наименование вида объекта местного значения | Наименование расчетного показателя объекта местного значения, единиц | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Места захоронения (кладбища, крематории, колумбарии), расположенные на в границах населенных пунктов |  |  |  |
| Кладбища смешанного и традиционного захоронения | Размер земельного участка для кладбища, га на 1 тыс. чел. | 0,20 (Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается) |  |
|  | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций | при площади: 10 га и менее – 100; от 10 до 20 га – 300; от 20 до 40 га – 500; |
| Кладбища для погребения после кремации | Минимальные расстояния, м |  | Крематории, при количестве печей более одной: 1000; Без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью: 500; Кладбища для погребения после кремации: 100; |
|  | Размер земельного участка, га/1тыс. чел. | 0,02 |  |

Показатель территориальной доступности мест захоронения нормируется условием расположения их в границах муниципального образования. Места захоронения должны быть обеспечены подъездом в любое время года.

| Учреждения и предприятия обслуживания | Показатель | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Кладбище традиционного захоронения | - | 0,24 га на 1 тыс. чел. |
| Бюро похоронного обслуживания | 1 на 500 тыс. чел. населения | - |
| Дом траурных обрядов | 1 на 500 тыс. чел. населения | - |

Примечание:

-размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного поселения, но не может превышать 40 га;

-деятельность на местах погребения осуществляется в соответствии с санитарными и экологическими требованиями и правилами содержания мест погребения, устанавливаемыми органами местного самоуправления.

Кладбище с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

-от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам.

-от водозаборных сооружений на водных объектах, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, в соответствии с требованиями к зонам санитарной охраны водных объектов.

-от многоквартирных жилых домов; индивидуальных жилых домов; детских игровых и спортивных площадок; зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; медицинских, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций; учреждений по предоставлению социальных услуг гражданам; территорий ведения гражданами садоводства и огородничества до колумбариев и стен скорби для захоронения урн с прахом умерших должны составлять не менее 50 метров.

-до зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания - не менее 50 метров.

# 2.10 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения, в области культуры и искусства:

2.10.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства

| Объект | Единица измерения | Обеспеченность | Доступность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | объект | 1 на 20 тыс. жителей | (Транспортная) 30-40 мин |
| Клубы | 1 место | 80 на 1000 жителей | 500 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения _______________ место | 4,53 на 1000 жителей | 500 |
| Музей | объект | не менее 1на МО | – |
| Помещения досуга и любительской деятельности | м2 площади на 1000 жителей | 50-60 на 1000 жителей | 500 |
| Муниципальный архив | 1 объект | Площадь хранения на 1000 чел. обслуживаемого населения 6 м2 | 30 минут в одну сторону |
| Кинотеатры | место | 25-35 на 1000 жителей | 30-40 минут |
| Выставочный зал | объект | не менее 1 на МО | - |
| Парк культуры и отдыха | объект | не менее 1 на МО | 30-40 минут |

Примечания:

1.Детские, юношеские библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединенные библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки;

2.При расчете обеспеченности населенных пунктов театрами, парками культуры и отдыха, зоопарками рекомендуется учитывать объекты всех форм собственности;

3.В муниципальном образовании для обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры, создается передвижной многофункциональный культурный центр - 1 транспортная единица;

4.Выставочные залы могут размещаться в качестве структурных подразделений музеев;

5.В составе домов культуры следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов;

6.В домах культуры рекомендуется размещать кинозал;

7.В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон;

Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением.

2.10.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области молодежной политики

| Объект | Единица измерения | Обеспеченность | Доступность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения по работе с детьми и молодежью (дом молодежи, молодежный центр, молодежный клуб и иные учреждения, предоставляющие социальные услуги молодежи) | уровень обеспеченности, объект | 1 на каждые 10 тыс. обслуживаемого населения в жилом районе | (Транспортная) 30 мин |

# 2.11 Расчётные показатели в области благоустройства и озеленения территории:

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых в населенных пунктах, следует принимать 12 м2 на 1 чел. Показатель территориальной доступности озелененных территорий общего пользования нормируется двумя условиями: расположение данных территорий в границах населенного пункта и непосредственное примыкание к жилым зонам.

По возможности проектировать данные территории непрерывными массивами.

Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала.

На территориях с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1000 м, уровень озеленения территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.

Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом доступности этих зон не более 1,5 ч на общественном транспорте.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее – зоны отдыха) следует принимать из расчета не менее 500 м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать 50 га.

Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей:

| Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства | Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |  |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 м | 1,5 м | Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и увеличиваются для деревьев с кроной большего диаметра |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 м | 0,5 м |  |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы | 2,0 м | 1,0 м |  |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 м | - |  |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 м | 0,5 м |  |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 м | 1,0 м |  |
| Подземной сети газопровода, канализации | 1,5 м | - |  |
| Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке) | 2,0 м | 1,0 м |  |
| Подземные сети водопровода, дренажа | 2,0 м | - |  |
| Подземный силовой кабель, кабель связи | 2,0 м | 0,7 м |  |

При числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

Дорожно-тропиночную сеть ландшафтно-рекреационных территорий следует формировать с учетом рекреационных нагрузок, функционального назначения и емкости территории. Трассировка дорожнотропиночной сети проводится по основным путям движения пешеходов и кратчайшим расстояниям от остановочных пунктов, спортивных, досуговых и игровых площадок. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м.

При трассировке путей рекреационных маршрутов для МГН следует обеспечивать их освещение, ширину дорожки, карманы для отдыха и разворота коляски, продольные и поперечные уклоны в соответствии с требованиями СП 140.13330.2012.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами, лестницами, пандусами, беседками, светильниками и др.

Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м

При проектировании объектов благоустройства территории - парков, скверов, садов, бульваров, необходимо руководствоваться Правилами благоустройства и санитарного содержания территории населенных пунктов муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

# 2.12 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области социального обеспечения:

### 2.12.1 Услуги связи и информатизации

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя объекта, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объекта |
| --- | --- | --- |
| Антенно-мачтовые сооружения. Автоматические телефонные станции. Узлы мультисервисного доступа. Линии электросвязи. Линейно-кабельные сооружения электросвязи | Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью, % | 100 |
|  | Уровень охвата населения доступом в интернет, % | 90 |
|  | Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконнооптической линии связи, Мбит/сек | не менее 10 |
| Отделения связи | минимальной обеспеченности населения объектами на 9 тыс. жителей | 1 |
|  | территориальной доступности, м | 500 |

Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, междугородних, сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими техническими регламентами.

В соответствии c Нормами технологического проектирования РД 45.120-2000 и Федеральным законом от 07.07.2003 N126-Ф3 «О связи» при разработке документации по планировке территории применяются нормативы, обеспечивающие 100%-ную обеспеченность населения всеми видами электросвязи.

Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района, принимается по таблице.

| Наименования объектов | Основные параметры зоны | Вид использования |
| --- | --- | --- |
| Общие коллекторы для подземных коммуникаций | Охранная зона коллектора - по 5 м в каждую сторону от края коллектора. Охранная зона оголовка вентшахты коллектора в радиусе 15 м | Озеленение, проезды, площадки |
| Радиорелейные линии связи | Охранная зона 50 м в обе стороны луча | Мертвая зона |
| Объекты телевидения | Охранная зона d = 500 м | Озеленение |
| Автоматические телефонные станции | Расстояние от АТС до жилых зданий - 30 м | Проезды, площадки, озеленение |

### 2.12.2 Объекты торговли

Расчетные показатели минимальной обеспеченности приведены в таблице:

| Объект | Единица измерения | Обеспеченность на 1000 жителей | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие торговли продовольственными товарами | м2 торг. площади | 70 | Торговые центры местного значения: - с числом обслуживаемого населения от 4 до 6 тыс. чел. - 0,4 - 0,6 га на объект; - с числом обслуживаемого населения от 6 до 10 тыс. чел. - 0,6 - 0,8 га на объект; - с числом обслуживаемого населения от 10 до 15 тыс. чел. - 0,8 - 1,1 га на объект; - с числом обслуживаемого населения от 15 до 20 тыс. чел. - 1,1 - 1,3 га на объект. Предприятия торговли: - до 250 кв. м. торговой площади - 0,08 га на 100 кв. м. торговой площади; - 250 - 650 кв. м. торговой площади - 0,08 - 0,06 га на 100 кв. м. торговой площади; - 650 - 1500 кв. м. торговой площади - 0,06 - 0,04 га на 100 кв. м. торговой площади; - 1500 - 3500 кв. м. торговой площади - 0,04 - 0,02 га на 100 кв. м. торговой площади; - свыше 3500 кв. м. торговой площади - 0,02 га на 100 кв. м. торговой площади; |
| Предприятие торговли непродовольственными товарами | м2 торг. площади | 30 | Рыночные комплексы (в том числе сельскохозяйственные рынки) - от 7 до 14 кв. м. на 1 кв. м. торговой площади в зависимости от вместимости: 14 кв. м. - при торговой площади до 600 кв. м.; 7 м (2)- при торговой площади свыше 3000 кв. м. Для рыночного комплекса на одно торговое место следует принимать 6 м торговой площади. Предприятия общественного питания - при вместимости до 50 мест - 0,2 - 0,25 га на 100 мест; - при вместимости 50 - 150 мест - 0,2 - 0,15 га на 100 мест; - при вместимости свыше 150 мест - 0,1 га на 100 мест. |
| Предприятия непосредственного обслуживания населения | рабочее место | 18 (4)* на 1 тыс. чел. (в том числе 9 (2)* – на 1 тыс. чел. туристов) | - на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: - 10 - 50 рабочих мест - 0,1 - 0,2 га; - 50 -150 рабочих мест - 0,05 - 0,08 га; - свыше 150 рабочих мест - 0,03 - 0,04 га |
| Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | рабочее место | 18 (4)* на 1 тыс. чел. (в том числе 9 (2)* – на 1 тыс. чел. туристов) | - 0,52 - 1,2 га на объект |
| Банно-оздоровительные комплексы | чел | 3 | - 0,2 - 0,4 га на объект |

При размещении указанных учреждений следует учитывать максимальный радиус территориальной доступности - 500 м.

### 2.12.3 Бытовое и коммунальное обслуживание

Зоны обслуживания центра местного самоуправления и архива соответствует территории муниципального образования

# 2.13 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области деятельности органов местного самоуправления:

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, шт. | 1 |
| Архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область, шт. | 1 |
| Отдел ЗАГС (в том числе встроенные) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образования, шт. | 1 |

Зоны обслуживания административного здания органа местного самоуправления, архива и отдела ЗАГС, соответствует территории муниципального образования. Располагать следует в границах административного центра муниципального образования.

# 2.14 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области здравоохранения:

Расчетные показатели минимальной обеспеченности приведены в таблице:

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность | Размер земельного участка, рекомендации по размещению |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения со вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1000 жителей | Необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | При мощности стационаров, коек: до 50 - 210 м2 на 1 койку; свыше 50 до 100 – 210-160 м2 на 1 койку свыше 100 до 200 – 160-110 м2 на 1 койку - 200 до 300 – 110-80 м2 на 1 койку - 300 до 500 – 80- 60 м2 на 1 койку - 500 – 60 м2 на 1 койку При мощности стационаров, коек: до 50 - 360 м2 на 1 койку; свыше 50 до 100 – 360-310 м2 на 1 койку свыше 100 до 200 – 310-260 м2 на 1 койку - 200 до 300 – 260-210 м2 на 1 койку - 300 до 500 – 210- 180 м2 на 1 койку - 500 – 150 м2 на 1 койку |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | -посещений в смену на 1000 жителей -кв. м общей площади на 1000 жителей | 17,6 50,0 | 0,5 га на объект 0,2 га на объект |
| Станции скорой медицинской помощи, автомобили | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-мин доступности на спец. автомобиле | 0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,1 га | Радиус обслуживания в пределах 15-ти мин. доступности санитарного автомобиля до пациента. 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект. |
| Аптеки | объектов на 1000 чел. | По заданию на проектирование | 0,2 га либо возможно размещение, как в лечебных заведениях, так и в встроенно-пристроенных помещениях. Радиус обслуживания 500 м. |
| Фельдшерские и фельшерско-акушерские пункты | Количество мест на 1000 чел. | 1 | Размер земельного участка 0,2 га/объект. |
| Социальная защита: |  |  |  |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями , платные пансионаты (с 60 лет) | мест на 1 тыс. жителей | 28 | до 200 места - 125 кв. м на 1 место; св: 200 - 400 мест - 100 кв. м на 1 место. 400-600 мест - 80 кв. м на 1 место. |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест на 1 тыс. жителей | 28 |  |
| Детские дома-интернаты (с 14-17 лет) | мест на 1 тыс. жителей | 3 |  |
| Психо-неврологические интернаты (с 18 лет) | мест на 1 тыс. жителей | 3 |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | мест на 1 тыс. жителей | 60 |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | мест на 1 тыс. жителей | 0,5 |  |
| Учреждения медико-социального обслуживания | мест на 1 тыс. лиц старшей возрастной группы | 2 |  |

Медицинскую помощь во врачебных амбулаториях рекомендуется организовывать по профилям «терапия», «акушерство-гинекология», «хирургия» в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. При наличии условий и потребности населения во врачах-специалистах по иным специальностям допускается расширение профилей оказываемой медицинской помощи.

С учетом транспортной доступности, климатических и географических особенностей, уровнем и структурой заболеваемости населения субъектов Российской Федерации, особенностей половозрастного состава населения и возможности соблюдения порядков оказания медицинской помощи, а также плановой мощности медицинской организации, указанные параметры обоснованно корректируются.

# 2.15 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства:

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя объекта, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты производственного назначения местного значения (всех видов) и инвестиционные площадки, относящиеся ко всем приоритетным направлениям развития экономики | Коэффициент застройки промышленной зоны | 0,8 |  |
|  | Коэффициент плотности застройки промышленной зоны | 2,4 |  |
|  | Минимальная плотность застройки земельных участков производственных объектов, % | 63 |  |
| Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса | Минимальная плотность застройки земельных участков фермерских (крестьянских) хозяйств, % | Крупного рогатого скота: Молочные при привязном содержании коров Количество коров в стаде 50-60% На 400 коров На 800 коров Количество коров в стаде 90% На 400 коров На 800 коров Молочные при беспривязном содержании коров в стаде 50, 60 и 90% На 800 коров На 1200 коров Мясные и мясные репродукторные на 800 и 1200 коров Выращивание телят, доращивание и откорм молодняка На 3000 скотомест На 6000 скотомест Откорм крупного рогатого скота На 1000 скотомест На 2000 скотомест На 6000 скотомест Племенные Молочные На 400 коров На 800 коров Мясные на 400, 600и 800 коров Выращивание ремонтных телок на 1000 и 2000 скотомест | 51/45 55/50 51/45 55/49 53 56 52/35 41 46 32 34 36 45 55 40 52 |
|  |  | Свиноводческие: Репродуктивные на 4000 голов Откормочные на 6000 голов С законченным производственным циклом На 2000 голов На 4000 голов Племенные На 100 маток На 200 маток | 36 39 32 37 38 40 |
|  |  | Овцеводческие: Размещаемые на одной площадке Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные На 2500 маток На 5000 маток Мясо-шерстные На 2500 маток На 2500 маток ремонтного молодняка Шубные на 1200 маток Откормочные на 2500 голов С законченным оборотом стада Мясо шерстные на 2500 голов Мясо-шерстно-молочные на 2000 и 4000 голов Шубные на 1600 голов | 55 60 66 62 56 65 60 63 67 |
|  |  | Козоводческие: Пуховые на 2500 голов Шерстяные на 3600 голов | 63 64 |
|  |  | Коневодческие: На 50 голов На 100 голов На 150 голов | 38 39 40 |
|  |  | Птицеводческие: Яичного направления На 200 тыс. кур-несушек На 300 тыс. кур-несушек Мясного направления Бройлерные На 3 млн. бройлеров Племенные Яичного направления Племзавод на 50 тыс. кур: Зона взрослой птицы Зона ремонтного молодняка Мясного направления Племзавод на 50 тыс. кур: Зона взрослой птицы Зона ремонтного молодняка | 28 32 27/43 25 28 25 25 |
|  |  | Звероводческие и кролиководческие Звероводческие Кролиководческие | 21 22 |
|  |  | Тепличные: Многопролетные теплицы общей площадью 6 га 12 га 18, 24 и 30 га Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью до 5 га | 54 56 60 41 |
|  |  | По ремонту сельскохозяйственной техники: Центральные ремонтные мастерские для хозяйства с парком На 25 тракторов На 50 и 75 тракторов Пункты технического обслуживания на 10, 20 и 30 тракторов | 25 28 30 |
|  |  | Прочие предприятия: По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции Комбикормовые По хранению семян и зерна | 50 27 28 |

Объекты, имеющих промышленное и коммунально-складское значение и объекты сельскохозяйственного назначения муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области объединены в производственную зону.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий, сельскохозяйственных и агропромышленных комплексов, коммунально-складских объектов и обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Производственные зоны сельских населенных пунктов следует размещать в соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

В производственной зоне следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады твердых минеральных удобрений и мелиорантов, склады жидких средств химизации и пестицидов, послеуборочной обработки зерна и семян различных культур и трав, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, машинотехнологические станции, инновационные центры, ветеринарные учреждения, теплицы, тепличные комбинаты для выращивания овощей и рассады, парники, промысловые цехи, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

Примечание: Размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий и определение их мощности следует осуществлять с учетом наличия необходимого количества земель, пригодных для полного использования органических удобрений, содержащихся в отходах производства этих предприятий, или применения других решений по утилизации навоза, согласованных на стадии выбора площадки органами Россельхознадзора.

При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми кварталами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения производственных зон и связанных с ними коммуникаций следует выбирать площадки и трассы на землях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Размещение производственных зон на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями, защитными лесами, допускается в исключительных случаях.

Производственную зону поселения следует располагать по возможности с подветренной стороны по отношению к жилой зоне и ниже по рельефу местности.

Не допускается размещение производственных зон:

-на месте закрытых полигонов для твердых бытовых отходов, очистных сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий;

-на площадях залегания полезных ископаемых без разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов;

-в зонах схода лавин, селей, оползней, обвалов, обрушений, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

-в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

-во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

-в водоохранных и прибрежных зонах рек, водоемов и других объектов водного фонда;

-на землях зеленых зон;

-на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора;

-на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия, без соответствующего разрешения государственного органа Оренбургской области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 19.13330.2019 Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий).

Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон в охранных зонах особо охраняемых территорий, если строительство намечаемых объектов или их эксплуатация не нарушит их природных условий и не будет угрожать их сохранности.

Условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории.

Допускается размещение производственных зон в водоохранных зонах рек и водоемов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным законодательством.

При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

Сельскохозяйственные предприятия, производственные зоны, выделяющие в атмосферу значительное количество дыма, пыли или веществ с неприятным запахом, не допускается располагать на территориях, не обеспеченных естественным проветриванием.

При необходимости размещения указанных предприятий на территориях, не обеспеченных естественным проветриванием, следует предусматривать дополнительные мероприятия по соблюдению норм предельно допустимых концентраций вредных веществ на площадках этих предприятий и в воздухе населенных пунктов.

При организации производственной зоны объекты и сооружения желательно концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно селитебной зоны.

При разработке схем генеральных планов производственных зон и генеральных планов сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать:

-транспортно-планировочную увязку с жилой зоной;

-экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и вспомогательного назначения с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;

-размещение предприятий, зданий и сооружений, в том числе инженерных сетей, с соблюдением соответствующих минимальных расстояний между ними;

-выполнение технологических и инженерно-технических требований и создание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных условий;

-интенсивное использование территорий, включая наземное и подземное пространство;

-благоустройство территории;

-защиту прилегающих земель от эрозии, заболачивания, засоления, загрязнения, а подземных вод и открытых водоемов от засорения и загрязнения сточными водами и отходами производства;

-возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий;

-осуществление строительных и монтажных работ индустриальными методами;

-возможность строительства и ввода сельскохозяйственных предприятий в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;

-восстановление (рекультивацию) земель, нарушенных при строительстве, снятие и нанесение снимаемого плодородного слоя почвы на малопродуктивные земли;

-технико-экономическую эффективность планировочных решений.

Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий назначаются согласно нормативными показателями:

| № п/п | Наименование предприятия, класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производства лесопильные – класс IV | 100 |
| 2 | Деревообрабатывающее производство, класс III | 300 |
| 3 | Промышленные объекты и производства (мясоперерабатывающие, консервные, рыбокоптильные производства методом холодного и горячего копчения)– класс III | 300 |
| 4 | Промышленные объекты и производства (хлебопекарные, молочные и маслобойные, производства, – класс IV | 100 |
| 5 | Малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 тонн в сутки без копчения; молока - до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки, класс V | 50 |
| 6 | Фермы крупного рогатого скота более 100 и менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие, овцеводческие на 5-30 тыс. голов, птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров зверофермы, класс III | 300 |
| 7 | Тепличные и парниковые хозяйства, хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов, класс IV | 100 |
| 8 | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов. - класс V | 50 |
| 9 | Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров, класс V | 50 |
| 10 | Сельские кладбища | 50 |
| 11 | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га | 100 |
| 12 | Котельные, ТЭЦ, класс III * | 300 |
| 13 | Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом, мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5, класс IV | 100 |
| 14 | Автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3 топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы), класс V | 50 |
| 15 | Площадка временного складирования ТБО мусороперегрузочные станции, класс IV | 500 |
| 16 | Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 1-2 классов опасности, Скотомогильники с захоронением в ямах, класс I | 1000 |

Примечания: (*) Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В зонах сельскохозяйственного использования ограничивается изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В данных зонах максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей сельского хозяйства, в том числе животноводства (разведение крупного рогатого скота, свиноводство, овцеводство, козоводство, оленеводство), птицеводства, растениеводства (выращивание зерновых, зернобобовых культур, картофеля, овощей и бахчевых культур (открытого и закрытого грунта), кормовых и технических культур).

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность или аренду осуществляется в соответствии с законодательством Оренбургской области.

Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.

# 2.16 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области сельского хозяйства:

Расчетные показатели минимальной обеспеченности приведены в таблице:

| Предприятия |  | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| Крупного рогатого скота | Молочные при привязном содержании коров Количество коров в стаде 50 - 60 % на 400 коров на 800 коров | 51 <*> /45 55/50 |
|  | Количество коров в стаде 90 % на 400 коров на 800 коров | 51/45 55/49 |
|  | Молочные при беспривязном содержании коров Количество коров в стаде 50, 60 и 90 % на 800 коров на 1200 коров | 53 56 |
|  | Мясные и мясные репродукторные на 800 и 1200 коров | 52 <**> /35 |
|  | Выращивание телят, доращивание и откорм молодняка на 3000 скотомест на 6000 скотомест | 41 46 |
|  | Откорма крупного рогатого скота на 1000 скотомест на 2000 скотомест на 3000 скотомест | 32 34 36 |
|  | Племенные Молочные на 400 коров на 800 коров | 45 55 |
|  | Мясные на 400, 600 и 800 коров | 40 |
|  | Выращивания ремонтных телок на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| Свиноводческие | Товарные |  |
|  | Репродукторные на 4000 голов | 36 |
|  | Откормочные на 6000 голов | 39 |
|  | С законченным производственным циклом на 2000 голов на 4000 голов | 32 37 |
|  | Племенные на 100 маток на 200 маток | 38 40 |
| Овцеводческие | Размещаемые на одной площадке Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные на 2500 маток на 5000 маток | 55 60 |
|  | Мясо-шерстные на 2500 маток на 2500 голов ремонтного молодняка | 66 62 |
|  | Шубные на 1200 маток | 56 |
|  | Откормочные на 2500 голов | 65 |
|  | С законченным оборотом стада Мясо-шерстные на 2500 голов | 60 |
|  | Мясо-шерстно-молочные на 2000 и 4000 голов | 63 |
|  | Шубные на 1600 голов | 67 |
| Козоводческие | Пуховые на 2500 голов | 63 |
|  | Шерстные на 3600 голов | 64 |
| Коневодческие | на 50 голов | 38 |
|  | на 100 голов | 39 |
|  | на 150 голов | 40 |
| Птицеводческие | Яичного направления на 200 тыс. кур-несушек на 300 тыс. кур-несушек | 28 32 |
|  | Мясного направления Бройлерные |  |
|  | на 3 млн. бройлеров: | 27 <***> /43 |
|  | Племенные Яичного направления Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 28 |
|  | Мясного направления Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 25 |
| Звероводческие и кролиководческие | Звероводческие | 21 |
|  | Кролиководческие | 22 |
| Тепличные | Многопролетные теплицы общей площадью 6 га 12 га 18,24 и 30 га | 54 56 60 |
|  | Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью до 5 га | 41 |
| По ремонту сельскохозяйственной техники | Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком на 25 тракторов на 50 и 75 тракторов | 25 28 |
|  | Пункты технического обслуживания на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
| Прочие предприятия | По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  | Комбикормовые | 27 |
|  | По хранению семян и зерна | 28 |
| <*> Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми чердаками. <**> Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой - при хранении в скирдах. <***> Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - для одноэтажных. |  |  |

Примечания:

1.Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 %, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий.

2.Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестойкости класса С1. При строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов C1, С2 и С3 и V степени огнестойкости минимальную плотность застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) уменьшать, но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением.

3.Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

4.В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных и птиц, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

5.В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для стоянки транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

# 2.17 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области пожарной охраны:

Расчетные показатели минимальной обеспеченности приведены в таблице:

| Учреждение, предприятие, сооружения, единица измерения | Рекомендуемая норма обеспеченности на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размеры земельного участка, м2/ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарное депо, 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,5 – 2 га на объект | Радиус обслуживания 3 км |

К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны здания или сооружения - при ширине их до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м. Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечивающей подъезд пожарных машин, до зданий или сооружений должно быть не более 25 м.

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует предусматривать подъезды с площадками размером 12 x 12 м для разворота автомобилей.

# 2.18 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения на территории садовых и огородных земельных участков

Предельные параметры разрешенного строительства зданий и сооружений, строительство которых осуществляется на садовых земельных участках, определяются градостроительными регламентами. При этом параметры жилого дома, садового дома должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства.

Строительство объектов капитального строительства на садовых земельных участках допускается только в случае, если такие земельные участки включены в предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого строительства.

В целях обеспечения устойчивого развития территории садоводства или огородничества, в том числе установления границ такой территории, установления границ земельных участков, включая земельные участки общего назначения, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, включая объекты капитального строительства, относящиеся к имуществу общего пользования, осуществляется подготовка документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории садоводства или огородничества осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований настоящей статьи. Документация по планировке территории, подготовленная в отношении территории садоводства или огородничества, до ее утверждения должна быть одобрена решением общего собрания членов товарищества. Подготовка и утверждение проекта планировки территории в отношении территории огородничества не требуются. Установление границ огородных земельных участков и образование огородных земельных участков и земельных участков общего назначения в границах территории огородничества осуществляются в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

Проект планировки территории ведения садоводства утверждается в соответствии с генеральным планом муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и является обязательным для исполнения всеми участниками освоения, застройки и межевания территории, с учетом СП 53.13330.2019 Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения.

По границе территории ведения садоводства следует предусматривать ограждение высотой 1,5 - 2 метра.

Вдоль границы береговой линии (границы водного объекта) предусматривается полоса земли общего пользования.

Территория ведения садоводства должна быть соединена с автомобильной дорогой общего пользования подъездной дорогой, имеющей не менее одной полосы движения в каждую сторону минимальной шириной 2,75 м.

На территорию ведения садоводства с числом земельных участков до 50 можно предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух въездов.

Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные территории ведения садоводства должна обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных автомобилей и составлять не менее 4,5 м.

Территория ведения садоводства состоит из следующих земельных участков:

-общего назначения (согласно проекту межевания территории);

-садовых.

К земельным участкам общего назначения относятся земли, занятые:

-дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий);

-пожарными водоемами (и резервуарами);

-площадками и участками объектов имущества общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны).

Состав зданий, сооружений и удельные показатели площадей земельных участков общего назначения:

| Объекты | Удельные показатеудельли земельных участков общего назначения, м2 на один садовый земельный участок, при числе садовых земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от 51 до 100 | 101 - 300 | 301 и более |
| 1. Обязательный перечень |  |  |  |
| Сторожка с помещением правления | 1,0 - 0,7 | 0,65 - 0,5 | 0,4 - 0,3 |
| Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Площадка для контейнеров твердых коммунальных отходов | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2. Дополнительный перечень |  |  |  |
| Детская игровая площадка | 2,0 - 1,0 | 0,9 - 0,5 | 0,4 - 0,3 |
| Универсальная спортивная площадка | 4,0 - 3,4 | 3,2 - 2,8 | 2,7 - 2,5 |
| Предприятие торговли | 2 - 0,5 | 0,45 - 0,25 | 0,2 - 0,1 |
| Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводства | 0,9 | 0,8 - 0,45 | 0,4 - 0,3 |
| Медпункт | По заданию на проектирование |  |  |
| Объекты досугового назначения | По заданию на проектирование |  |  |
| Примечания 1. Состав и площадь необходимых инженерных сооружений, размеры их земельных участков, охранная зона определяются по техническим условиям эксплуатирующих организаций. 2. Приведенные показатели конкретизируются заданием на проектирование, а также могут быть уточнены с учетом региональных (местных) нормативов градостроительного проектирования. 3. Площадь площадки для контейнеров твердых коммунальных отходов принимается по расчету, но не менее 10 м2. |  |  |  |

Площадь земельного участка общего назначения следует принимать от 20% до 25% территории ведения садоводства.

Сторожка должна быть предусмотрена при въезде на земельный участок общего назначения, состав и площади ее помещений устанавливаются заданием на проектирование с учетом устава садоводства.

При планировке и застройке территории ведения садоводства необходимо обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других МГН в соответствии с положениями СП 59.13330 по заданию на проектирование.

Расчетные параметры улиц следует принимать:

-ширину полосы движения улиц - не менее 2,75 м;

-число полос движения улиц - 2 (суммарно в двух направлениях);

-ширину пешеходной части улиц - 1,0 м (допускается устраивать с одной стороны);

-ширину проезжей части проездов - не менее 3,5 м;

-радиус закругления края проезжей части - не менее 6,0 м.

На проездах, ширина которых должна быть не менее 3,0 м следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

Требования к проездам для пожарной техники необходимо обеспечивать в соответствии с положениями СП 4.13130.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размерами не менее 15x15 м, которые не должны занимать площадь стоянки автомобилей. Для стоянки автомобилей разворотные площадки использовать не допускается.

Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованного водоснабжения, на территории земельных участков общего назначения садоводства должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары объемом, м3, при числе участков:

-до 300 - от 25 до 60 (водоемы или резервуар);

-при 301 участке и более - 60 (водоем).

При каждом водоеме следует предусматривать площадки для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

Число водоемов (резервуаров) и их расположение определяются требованиями СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*). В противопожарных целях садоводства должны иметь в зависимости от количества участков:

-до 300 - одну переносную мотопомпу;

-от 301 до 1000 - одну прицепную мотопомпу;

-более 1000 - не менее двух прицепных мотопомп.

Для хранения мотопомп (и противопожарного инвентаря) следует предусматривать помещение площадью не менее 10 м2.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых земельных участков не менее чем на 4 м.

Расстояния от домов и хозяйственных построек на садовом земельном участке до объектов на земельных участках общего назначения должны приниматься в соответствии с требованиями СП 4.13130.

На территории ведения садоводства и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Органические отходы должны утилизироваться на садовых земельных участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на земельных участках общего назначения должны быть предусмотрены площадки для установки контейнеров твердых коммунальных отходов. Площадки должны быть огорожены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.

Отвод поверхностных стоков и дренажных вод в кюветы и канавы должен обеспечиваться в соответствии с проектом планировки территории ведения садоводства.

Минимальная площадь садового земельного участка устанавливается в составе проекта застройки территории с учетом местных условий, но не менее 0,04 га.

- 2.19. Требования к организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения

При проектировании новых, реконструкции существующих, а также подлежащих капитальному ремонту и приспособлению зданий и сооружений необходимо учитывать положения СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся:

-жилые и административные здания и сооружения;

-объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.);

-объекты и организации образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения;

-объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;

-здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

-остановки всех видов городского и пригородного транспорта;

-производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;

-тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;

-прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию, досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений, безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда, своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д., удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения размещение объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, следует осуществлять в соответствии с таблицей:

| Наименование объектов | Условия размещения |
| --- | --- |
| Специализированные жилые здания с квартирами для инвалидов на креслах-колясках | На расстоянии: - от объектов торговли товарами первой необходимости и приемных пунктов объектов бытового обслуживания – не более 300 м; - от пожарных депо – не более 3000 м. |
| Специализированные детские учреждения | На отдельных участках, как правило, в пределах населенных пунктов, в озелененных районах, вдали от промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожных путей, автомобильных дорог с интенсивным движением и других источников загрязнения и шума в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| Специализированные школы интернаты для детей с нарушениями зрения и слуха | На расстоянии не менее 1500 м от радиопередающих объектов (дополнительно к установленным выше ограничениям). |
| Пешеходные и транспортные пути | При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними коммуникациями и остановками общественного пассажирского транспорта. При размещении объектов, посещаемых инвалидами, на участке следует, по возможности, разделять пешеходные и транспортные потоки. Транспортные проезды и пешеходные дороги допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения, в том числе: - при совмещении путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей; - ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. |
| Информационные средства | Для облегчения ориентации на участках, используемых инвалидами и другими маломобильными группами населения, следует использовать: - рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей движения на участках, дорогах и пешеходных трассах; - ограждение опасных зон; - разметку путей движения на участках, знаки дорожного движения и указатели; - информационные сооружения (стенды, щиты и объемные рекламные устройства); - светофоры и световые указатели; - устройства звукового дублирования сигналов движения. В зданиях и сооружениях также следует предусматривать информационные устройства, средства и их системы. В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха |
| Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей | Следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п. |
| Ограждение опасных зон | Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п. |
| Площадки и места отдыха | Следует размещать смежно вне габаритов путей движения. Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями. |
| Озеленение | Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения. Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). |

## Приложения к основной части

## 1.1 Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в МНГП

В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения автомототранспортных средств.

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха.

Гараж - здание и сооружение, помещение для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть, как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением.

Гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств – моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение.

Городской округ - один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах.

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Генеральный план – основной градостроительный документ, определяющий градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых территорий.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Граница населённого пункта – законодательно установленная линия, отделяющая земли населённого пункта от иных категорий земель.

Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Земельный участок - объект права собственности и иных предусмотренных Земельным Кодексом прав на землю, является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Зона (район) застройки - Застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения.

Зона массового отдыха - участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Границы зон охраны объекта культурного наследия - это линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде. Обозначение указанных линий, а также координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного наследия на картах (схемах) должно позволять однозначно определить границы зон охраны объекта культурного наследия с нормативным значением точности, предусмотренным для ведения государственного кадастра недвижимости.

Зоны (территории) исторической застройки - вся застройка, появившаяся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, т.е. до середины 50-х годов XX века. Исторически и планировочно обусловленная территория, являющаяся наиболее насыщенной сооружениями, представляющими ценность в качестве объектов старины и/или памятников архитектуры как разрозненно, так и в совокупности. Включает центральные части населенных пунктов и места плотной застройки.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Интенсивность использования территории (интенсивность застройки) характеризуется показателями плотности застройки, коэффициентом (в процентах) застройки территории.

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты) и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Квартал - элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка.

Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками и т.п.).

Межселенная территория - территория муниципального района, находящаяся вне границ поселений;

Микрорайон (квартал) – основной элемент планировочной структуры застройки в границах красных линий или других границ, ограниченный магистральными или жилыми улицами. Размер территории составляет от 5 до 60 га. В микрорайоне (квартале) выделяются земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории.

Многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

Надземная стоянка автомобилей закрытого типа - автостоянка с наружными ограждающими конструкциями.

Населенный пункт – часть территории, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащая постоянным местом проживания населения. Населенные    образования, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или являющиеся объектами служебного назначения в соответствующей отрасли экономики (животноводческие точки, стационарные полевые станы, производственные базы крестьянских хозяйств, дома лесника, метеостанции, железнодорожные будки и т.д.), а также одиночные жилые дома не являются самостоятельными населенными пунктами и находятся в ведении муниципальных образований, с    которыми указанные поселения связаны административными, производственными или территориальными отношениями. Населенные пункты подразделяются на городские (города, рабочие   поселки) и сельские (села, поселки и другие сельские населенные пункты).

Нормативы градостроительного проектирования (НГП) - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в Градостроительном кодексе Российской Федерации, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства Градостроительным кодексом Российской Федерации, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Оренбургской области, уставом муниципального образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

Огородный земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на которой не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Площадь - открытое организованное пространство на улично-дорожной сети населенных пунктов, предназначенное для движения транспорта и (или) пешеходов.

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Приквартирный участок – земельный участок, примыкающий к жилому зданию (квартире) с непосредственным выходом на него.

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Собственник земельного участка - лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд - территория, границы которой определяются в соответствии с утвержденной в отношении этой территории документацией по планировке территории.

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Улица - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населённого пункта.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональное зонирование территории – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд.

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы).

# 1.2. Перечень законодательных актов, НПА, документов в области технического нормирования, методических рекомендаций, которые использовались при подготовке НГП, определении значений предельных показателей обеспеченности и доступности, объектов местного значения

Кодексы Российской Федерации:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

-Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

-Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I, от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;

-Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

-Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

-Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

-Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

Федеральные законы:

-Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 10 января 2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

-Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

-Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 29 июля 2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

-Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

-Федеральный закон от 13 июля 2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

-Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Постановления Правительства Российской Федерации:

-Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

-Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

-Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» (вместе с «Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»);

-Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

-Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Документы министерств и ведомств Российской Федерации:

-Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года №71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

-Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

-Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 г. №460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

-Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

-Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 06.08.2013 г. №529 н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций»;

-Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов».

Своды правил, строительные нормы и правила, ГОСТы, санитарные и санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:

-СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

-РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

-СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

-СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

-СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

-ГОСТ Р 52143-2013 Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг;

-ГОСТ 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания»;

-СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей»;

-СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы»;

-СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»;

-СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»;

-СП 35-109-2005 «Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей»;

-СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

-СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*»;

-СП 35-112-2005 «Дома-интернаты»;

-СП 35-107-2003 «Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства»;

-СП 35-116-2006 «Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

-ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические условия»;

-СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территорий ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» (СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, зданий и сооружений)»;

-СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

-СП 105.13330.2012 «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84»;

-ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;

-СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;

-СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

-СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуальная редакция СНиП 41-01-2003»;

-СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

-СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;

-СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

-СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

-СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

-СП 125.13330.2012 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90»;

-СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов»;

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

-СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

-СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

-СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения СНиП 33-01-2003»;

-СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

-СП 4.13130. 2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

-ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

-СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

-ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»;

-МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения»;

-МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации»;

-СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»;

-СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.28-85»;

-СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

-СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 22.0.07-97)»;

-ГОСТ 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий (аутентичен ГОСТ Р 22.0.06-95)»;

-СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

-СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## Часть 2. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»

## Информация о современном состоянии, прогнозе развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования

Данные представлены на основании сведений из Генерального плана муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

# Характеристика территории

Территориальные ресурсы и численность населения

Нижнепавловский сельсовет — сельское поселение в Оренбургском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Нижняя Павловка.

24 сентября 2004 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1472/246-III-ОЗ образовано сельское поселение Нижнепавловский сельсовет, установлены границы муниципального образования.

Территория муниципального образования Нижнепавловский сельсовет –  6921,3 га.

Границы муниципального образования:

-территория МО Нижнепавловский сельсовет расположена в центральной части Оренбургского района в 25 км к западу от г. Оренбурга по трассе федерального значения Оренбург - Илек.

- по северу сельсовет граничит с МО Чернореченский сельсовет, северо-западу с Переволоцким районом, северо-востоку с Зауральным сельсоветом, по западу с Дедуровским сельсоветом и по югу с Первомайским сельсоветом.

Всего земель в ведении администрации муниципального образования – 29445,3 га.

-общее число землепользователей в населенных пунктах – 1531 чел.

-предоставлено в аренду под огородничество гражданам – нет.

-предоставлено в аренду под ИЖС – нет.

-количество граждан, имеющих земельные паи – 838 человек.

На территории поселения расположены 2 сельских кладбища.

Численность населения:

2010 год – 3864 чел.

2012 год – 3943 чел.

2013 год – 3992 чел.

2014 год – 4075 чел.

2015 год – 4135 чел.

2016 год – 4200 чел.

2017 год – 4262 чел.

2018 год – 4272 чел.

2019 год – 4234 чел.

2020 год – 4193 чел.

2021 год – 4143 чел.

Граждане льготных категорий по данным персонифицированного учета:

-Ветеранов труда - 225 чел.

-граждан, награждённых медалью – 72 человека.

-граждан, имеющих звание – нет.

-участников ВОВ –  нет.

- вдовы инвалидов ВОВ и участников ВОВ – 3 человека.

-инвалидов всех групп – 306 человек, в том числе: граждан – 303 человека.

-воинов – интернационалистов –  3 человека.

-проходивших службу в Афганистане – 12 человек.

-проходивших службу в Чечне – 23 человек.

-Граждан, подвергшихся воздействию радиации на ЧАЭС – 4 человека.

-Малолетних узников концентрационных лагерей – 0 человек.

-Труженики тыла – 15 человек.

-Репрессированных граждан – нет.

-Семей погибших военнослужащих – нет.

-Детей инвалидов – 15 человек.

-Многодетных семей – 50, в них детей – 172 человека.

-Детей, состоящих на учете в ПДН – 4 человека.

Национальный состав:

Русские, казахи, татары, башкиры, украинцы, белорусы, армяне, прочие

Демографическая ситуация за 5 лет по МО Нижнепавловский сельсовет:

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность | 4210 | 4232 | 4258 | 4272 | 4280 |
| Рождение | 44 | 29 | 25 | 25 | 22 |
| Смерть | 51 | 47 | 42 | 35 | 49 |

Транспортная инфраструктура

-Протяженность внутрипоселковых дорог   43 км., в том числе с усовершенствованным покрытием (асфальт) – 7,48 км

-Освещенность дорог – 6160 км;

Климат

Климат на территории МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области умеренно – континентальный, что объясняется его географическим положением.

Среднегодовая температура воздуха составляет +4,3°С на севере, до +4,7°С на юге. Самый холодный месяц года - январь, средняя температура воздуха минус 18-30°С. Самый теплый - июль, среднемесячная температура около +30°С.

Территория относится к зоне с недостаточным и неустойчивым атмосферным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения. Атмосферных осадков за год выпадает около 450-500 мм, причем большая часть приходится на весенний - осенний период (около 75%). Снежный покров довольно устойчив, продолжительность его от 4-х до 5-и месяцев.

Преобладают западные, юго-западные, северные и северо-восточные ветры. Среднегодовая скорость ветра не более 3-4 м/сек.

Абсолютный минимум температур: зимой –32…–38°С. Абсолютный максимум температур: летом +32…+39°С.

## 1.2 Основные технико-экономические показатели МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

-Общественная жилищная комиссия;

-Совет общественности;

-Совет женщин;

-Общество инвалидов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Сельское хозяйство:

-ООО «Им.11 Кавдивизии» (130 сотрудников);

Торговля, бытовое обслуживание, предоставление почтовых услуг:

- Отделение почтовой связи;

-Филиал Сберегательного банка РФ;

Индивидуальные предприниматели – 10 человек.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

-МБОУ «Нижнепавловская средняя общеобразовательная школа», обучается 400 человек.

-МБОУ «Предуральская школа», обучается 67 человек.

-Детский сад «Улыбка», посещает – 78 человек.

-МДОУ «Колосок», посещает – 135 человек.

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

-МБУК «Нижнепавловский ЦК и БО».

СЕРВИСНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

Управляющие жилищно-коммунальные кампании – МУП «Универсал».

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНД:

-муниципальный – 17,20 тыс.кв.м.

-частный – 57,1 тыс.кв.м.

Система водоснабжения – 9800 м.

Электроснабжение – 6160 км.

Теплоснабжение – 1989 м.

Газоснабжение – 39753 м.

Очередь на улучшение жилой площади – 14 семей, из них отдельная категория граждан – 5 семей.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ:

-асфальтирование дорог

-строительство жилья

-освещение улиц

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее - МНГП) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования по решению вопросов местного значения.

МНГП устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального образования, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для всех групп населения муниципального образования.

Подготовка МНГП осуществлена с учетом требований нормативных, в том числе нормативных технических документов, перечисленных в разделе «Нормативная база» материалов по обоснованию расчётных показателей местных нормативов градостроительного проектирования.

МНГП конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным и историческим особенностям территории и с учетом сложившихся архитектурно-градостроительных традиций и направлений перспективного развития муниципального образования.

Подготовка МНГП осуществлена с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования; сведений об уровне автомобилизации, предложений органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и лиц.

МНГП подготовлены на основании Постановления администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Нижнпавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».

МНГП подготовлены в соответствии со ст. 8, 24, гл. 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2021 года), Положением о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и внесения изменений в них, утвержденных решением Совета депутатов МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

## 1.3 Показатели градостроительного проектирования, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального образования, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития муниципального образования, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения муниципального образования.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

# 1.4 Объекты местного значения, в том числе объекты капитального строительства местного значения муниципального образования, с нормируемым уровнем обеспеченности населения муниципального образования, нормируемым радиусом обслуживания

В число объектов местного значения муниципального образования входят объекты, относящиеся к областям, определённым законом Оренбургской области №1037/233-IV-ОЗ от 16.03.2007 «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (с изменениями на 25 июня 2021 года):

-виды объектов местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов: остановки общественного транспорта; автобусные парки; автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов и объекты дорожной деятельности на таких автомобильных дорогах, в том числе искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения);

-виды объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий: объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах населенных пунктов; объекты аварийно-спасательной службы и (или) аварийно-спасательных формирований;

-виды объектов местного значения в области образования: дошкольные образовательные организации (за исключением организаций, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Оренбургской области); общеобразовательные организации (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области);  образовательные организации дополнительного образования детей (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области); негосударственные организации высшего образования;

-виды объектов местного значения в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма: здания и сооружения для развития физической культуры и массового спорта; здания и сооружения для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; туристические базы, гостиницы, мотели, кемпинги, базы отдыха, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана: пляжи, купальни, аквапарки, парки развлечений, зоопарки;

-виды объектов местного значения в области жилищного строительства: муниципальный жилищный фонд, в том числе специализированный;

-виды объектов местного значения в области развития инженерной инфраструктуры, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых промышленных отходов и мусора: объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, связи и снабжения населения топливом, за исключением объектов, указанных в абзаце втором пункта 7 приложения 1 и абзаце втором пункта 5 приложения 2 к закону «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»; объекты для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, необходимые для обеспечения полномочий органов местного самоуправления; объекты для сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов - свалки, полигоны бытовых отходов, объекты по переработке бытовых и биологических отходов, необходимые для обеспечения полномочий органов местного самоуправления, за исключением объектов, указанных в абзаце третьем пункта 7 приложения 1 и абзаце третьем пункта 5 приложения 2 к закону «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;

-виды объектов местного значения в области организации ритуальных услуг: места погребения; здания и сооружения организаций ритуального обслуживания;

-виды объектов местного значения в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства: промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в собственности органов местного самоуправления,  или решение о создании которых принимает орган местного самоуправления; гаражи, паркинги, многоэтажные стоянки, относящиеся к муниципальной собственности; логистические центры, комплексы, складские территории, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана;

-виды объектов местного значения,  в области культуры и искусства: объекты культурного наследия местного значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования, находящиеся на территории муниципального образования, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; Дома культуры, кинотеатры, центры досуга населения, библиотеки; парки культуры и отдыха; музеи, объекты для развития местного народного художественного творчества и промыслов;

-виды объектов местного значения в области благоустройства и озеленения территории, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов: лесничества, лесопарки на землях поселений, населенных пунктов, на которых расположены леса; парки, скверы, бульвары, набережные в границах населенных пунктов;

-виды объектов местного значения в области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания: здания и сооружения, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана, в том числе: отделения связи; объекты торговли; предприятия общественного питания; рыночные комплексы; предприятия бытового обслуживания; предприятия коммунального обслуживания (химчистки, прачечные, бани), относящиеся к муниципальной собственности муниципального образования;

-виды объектов местного значения в области деятельности органов местного самоуправления: здания, строения и сооружения, необходимые для обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления.

Объекты, для размещения которых на территории муниципального образования в соответствии с законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации требуется исключительно создание (обеспечение) условий и размещение которых не является прямой обязанностью органов местного самоуправления муниципального образования, могут не являться объектами местного значения муниципального образования.

## Обоснование положений основной части МНГП

## 2.1 Обоснование нормативов объектов инженерной инфраструктуры

В таблицах основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Нормативы показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры:

| Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Вели-чина |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление |  |  |
| Зона застройки многоквартирными (малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут на 1 жителя | 195 |
| То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 жителя | 230 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут на 1 жителя | 160 |
| То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 жителя | 230 |
| Гостиницы, пансионаты | л/сут на 1 место | 230 |
| Пионерские лагеря | л/сут на 1 место | 130 |
| Водоотведение |  |  |
| Бытовая канализация, в % от водопотребления |  |  |
| - зона застройки многоквартирными жилыми домами | % | 98 |
| - зона застройки индивидуальными жилыми домами | % | 85 |
| Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут с 1 га территории | 50 |
| Электроснабжение |  |  |
| Укрупненные показатели электропотребления: |  |  |
| - электропотребление | кВт·ч /год на 1 чел. | 1350 |
| - использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 4400 |
| Электрическая нагрузка, расход электроэнергии |  |  |
| Тепло-, газоснабжение |  |  |
| Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа | - | - |
| Укрупненный показатель потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3): |  |  |
| - при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 650 |
| - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 850 |

Расчетные показатели устанавливаются с учетом требований:

-Нормами технологического проектирования РД 45.120-2000 и Федеральным законом от 07.07.2003 N126-Ф3 «О связи»;

-СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

-Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 09.06.1995 №578;

-СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

## 2.2 Обоснование нормативов размещения объектов транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети местного значения, объектов дорожного сервиса

# 2.2.1 Автомобильные дороги местного значения. Улично-дорожная сеть

- Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования дифференцируется по назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории:

| Элементы улично - дорожной сети | Расстояние в красных линиях, м | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |  |  |
| Регулируемого движения | 40-65 | Размеры красных линий задаются в документации по планировке. Других оснований для назначения красных линий застройки нет. |
| Районного значения |  |  |
| Транспортно-пешеходные | 35-45 | Размеры красных линий задаются в документации по планировке. Других оснований для назначения красных линий застройки нет. |
| Пешеходно-транспортные | 30-40 |  |
| Улицы и дороги местного значения |  |  |
| Улицы в жилой застройке | 15-25 | Размеры красных линий задаются в документации по планировке. Других оснований для назначения красных линий застройки нет. |
| Улицы и дороги в производственной зоне | 15-25 |  |
| Парковые дороги | - |  |
| Проезды |  |  |
| Основные | 10-11,5 | Размеры красных линий задаются в документации по планировке. Других оснований для назначения красных линий застройки нет. |
| Второстепенные | 7-10 |  |
| Пешеходные улицы |  |  |
| Основные | - | Размеры красных линий задаются в документации по планировке. Других оснований для назначения красных линий застройки нет. |
| Второстепенные | - |  |
| Велосипедные дорожки | - |  |

Объекты для хранения и обслуживания транспортных средств

Размещение мест постоянного хранения личного транспорта должно осуществляться для 90% расчетного парка автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

Количество автомобилей расчётного парка определяется исходя из уровня автомобилизации в муниципальном образовании.

Примечание:

1.Данные показатели могут корректироваться в зависимости от ситуации на территории муниципального образования.

2.Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

-на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами);

-на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

-на земельных участках зданий, находящихся во всех зонах в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки.

- Объекты для хранения транспортных средств:

| Тип застройки или вид разрешенного использования земельного участка | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 20 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | То же | 15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Школы | То же | То же |
| Больницы | 100 коек | 5 |
| Поликлиники | 100 посещений | 3 |
| Предприятия бытового обслуживания | 30 кв.м общей площади | 1 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв.м | 100 кв.м торговой площадии | 7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 25 |
| Рестораны и кафе, клубы | 100 мест | 15 |
| Гостиницы | То же | 20 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10 |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 20 |
| Лесопарки и заповедники | То же | 10 |
| Базы кратковременного отдыха | То же | 15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 |
| Гостиницы (туристические и курортные) | То же | 5 |
| Мотели и кемпинги | То же | По расчетной стоимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдха | 100 мест в залах или единовременных посетителей персонала | 10 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |

Расчетное количество мест временного хранения личного транспорта в жилых районах, исходя из уровня комфортности проживания:

| Уровень комфортности жилых территорий | Расчетное количество мест временного хранения, автомобилей на семью |
| --- | --- |
| Комфортный (бизнес-класс) | 2,0 |
| Массовый (эконом-класс) | 1-2 |
| Социальный (муниципальное жилье) | 1,0 |
| Специализированный | 0,7 |

Парковки для объектов обслуживания встроенных и пристроенных к жилым домам, часть парковок отдельно стоящих объектов обслуживания (не более 30% от расчетной нормы) и часть парковок (не более 10% необходимых по расчету) для жилых домов по согласованию с администрацией муниципального образования допускается размещать в границах красных линий улиц и проездов местного значения.

Размещение парковок в общественных центрах должно обеспечивать возможность их многоцелевого использования:

-в дневное время - парковка временного хранения автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений и объектов обслуживания;

-в ночное время - хранение автотранспорта населения, проживающего на территории общественного центра и прилегающей жилой застройки.

Требования, предъявляемые к организации парковочных мест:

-в составе каждой отдельной парковки необходимо предусматривать не менее 10% машино-мест для парковки автотранспорта маломобильных групп населения (для лечебных учреждений - по заданию на проектирование, но не менее 10%);

-на территориях объектов жилого и иных назначений все парковки с количеством парковочных мест более 10 должны быть оборудованы установками для очистки поверхностных стоков;

-на территории объектов многоквартирной жилой застройки указанный в таблице удельный показатель расчетной единицы (количество парковочных мест/количество жителей) определяет площадь, занимаемую непосредственно парковочными местами.

Парковки, предусмотренные для обслуживания объектов нежилого назначения, а также помещений нежилого назначения, встроенных (либо пристроенных) к жилым домам, должны быть оборудованы установками для очистки поверхностных стоков вне зависимости от вместимости таких парковок.

Для многофункциональных объектов потребность в автостоянках рассчитывается суммарно в зависимости от соответствующих характеристик помещений, относящихся к конкретной функции.

Все планировочные элементы наземных парковок (парковочные места, разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны и пр.) размещаются:

-для вновь возводимого объекта - в пределах границ земельного участка;

-для существующего объекта - в соответствии с проектом межевания, разработанным с учетом градостроительной ситуации в условиях сложившейся застройки.

Все планировочные элементы парковок (парковочные места, разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны и пр.), предусмотренные для обслуживания садоводческих, дачных и огороднических товариществ, размещаются в пределах границ таких товариществ при въезде на их территорию в соответствии с заданием на проектирование.

Размещение стоянок для такси необходимо выделять в составе улично-дорожной сети и обозначать соответствующими дорожными знаками.

Хранение личного грузового транспорта необходимо осуществлять на территории промышленной и коммунально-складской зоны. Хранение грузового транспорта (автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т) в жилой зоне или на дворовой территории запрещено (если данное место не обозначено соответствующим знаком или разметкой) согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения» (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года).

Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах.

Доступность объектов транспортной инфраструктуры зависит как от вида объекта, так и от его мощности. Размещение мест постоянного хранения транспорта должно осуществляться в границах микрорайона из расчета не менее 80% от общего расчетного количества автомобилей, оставшиеся 20% необходимо размещать на расстоянии не более 800 м от границ микрорайона (для вновь осваиваемых территорий) и не более 1500 м – для реконструируемых территорий. В случае невозможности соблюдения данных требований, например, при обеспечении потребности в местах хранения для жителей исторического центра муниципального образования, возможно увеличение данных расстояний (при соответствующем обосновании) максимум до 20%.

Размещение мест постоянного хранения транспорта для инвалидов должно осуществляться непосредственно возле жилых домов на расстоянии не более 100 м.

- Объекты для обслуживания транспортных средств

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры х земельных участков, га, для станций:

-на 10 постов – 1.0;

-на 15 постов – 1,5;

Обслуживание грузового автотранспорта необходимо осуществлять на территории предприятий, к которым данный транспорт относится.

Размещение станций технического обслуживания необходимо, по возможности, размещать за границами жилых зон, в крупных гаражных кооперативах и на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

Автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (топливораздаточные колонки бывают одинарные и двойные – в зависимости от количества одновременно обслуживаемых автомобилей), принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

-на 2 колонки – 0,1;

-на 5 колонок – 0,2;

-на 7 колонок – 0,3;

-на 9 колонок – 0,35;

-на 11 колонок – 0,4.

Заправку топливом грузового транспорта следует осуществлять на территориях предприятий, к которым относится данный транспорт.

Вновь размещаемые автозаправочные станции следует предусматривать за границами жилых районов, на крупных магистралях, на выездах из муниципального образования.

Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава).

## 2.3 Обоснование нормативов транспортного обслуживания населения и территорий

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного транспорта в пределах территорий муниципального образования следует принимать не более 250 м. Дальность пешеходных подходов до объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственной и коммунально-складских зонах – не более 400 м; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа. В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м и каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

## 2.4 Обоснование уровня обеспечения населения жилыми домами муниципальной собственности, помещениями муниципального жилищного фонда

Учётная норма площади жилого помещения при постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма утверждаются представительным органом местного самоуправления муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Расчетные показатели устанавливаются с учетом требований:

-СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

## 2.5 Обоснование расчетных показателей учреждений, организаций и предприятий обслуживания, предназначенных для создания условий обеспечения жителей муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, объектов библиотечного обслуживания, объектов организаций культуры, муниципальных архивов и прочих объекты обслуживания в соответствии с полномочиями местных органов самоуправления

Рекомендуемые нормативные расчеты учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков:

| Наименование, единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка, кв. м/ед. измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, в том числе, общего типа – 70%, специализированного – 3%, оздоровительного – 12%. В поселениях-новостройках при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1000 человек. При этом на территории жилой застройки следует размещать из расчета не более 100 мест на 1000 человек. | При вместимости дошкольных образовательных организаций кв.м на одно место: До 100 мест – 44; Св. 100 - 38; В комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест – 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 40% - в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА; на 20% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения). | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,0 м2 на одно место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка дошкольных образовательных организаций общего типа. Игровые площадки размещаются на основании СанПиН 2.4.1.3049; допускается их размещение на эксплуатируемой кровле с учетом СП 17.1330 |
| Крытые бассейны для дошкольников, объект | По заданию на проектирование |  |  |
| Общеобразовательные организации, обучающиеся | Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (1-4 классы) и до 75% детей – средним общим образованием (5-11 класс) при обучении в одну смену. В поселениях-новостройках необходимо принимать не менее 180 мест на 1000 человек. | При вместимости: Св. 40 до 400 мест – 55; 400-500 мест – 65; 500-600 мест – 55; 600-800 мест – 45; 600-800 мест – 40; 800-1100 мест – 36; 1100-1500 мест – 23; 1500-2000 мест – 18 Более 2000 мест – 16; | Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть: -уменьшены до 40% в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА, в условиях реконструкции, а также плотной застройки; -увеличены на 30% в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-спортивным комплексом района. Спортивная зона общеобразовательной организации может быть объединена с физкультурно-спортивным комплексом района. Зона отдыха, учебно-опытная зона, игровые площадки (при наличии в составе организации дошкольных групп) могут быть расположены на эксплуатируемой кровле в зданиях общеобразовательных организаций при обеспечении требований СП 4.13130, СП 17.13330. |
| Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся | По заданию на проектирование | При вместимости Св. 200 до 300 мест – 70; 300 до 500 мест – 65; 500 и более мест – 45; | При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га. |
| Межшкольный учебный комбинат, место | 8% от общего числа школьников | Размеры земельных участков межшкольных учебных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородром – 3 га. | Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории. |
| Внешкольные учреждения, место | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец творчества школьников – 3,3%; Станция юных техников – 0,9%; Станция юных натуралистов – 0,4%; Станция юных туристов – 0,4%; Детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; Детская школа искусств – 2,7%; | По заданию на проектирование |  |
| Профессиональные образовательные организации, учащиеся | По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его влияния | При вместимости До 300 мест – 75; 300 до 900 мест – 50-65; 900 до 1600 мест – 30-40; | Размеры земельных участков могут быть: уменьшены на 50% в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА и в условиях реконструкции, на 30% - для профессиональных образовательных организаций гуманитарного профиля; Увеличены на 50% - для профессиональных образовательных организаций сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселений |
| Образовательные организации высшего образования, студенты | По заданию на проектирование | Зоны образовательных организаций высшего образования (учебная зона) на 1000 студентов: университеты, технические образовательные организации высшего образования – 4-7 га Сельскохозяйственные – 5-7 га Медицинские, фармацевтические – 3-5 га Экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2-4 га Институт повышения квалификации и образования с заочной формой обучения – соответственно их профилю с коэффициентом 0,5 Специализированная зона – по заданию на проектирование Спортивная зона – 1-2 га Зона студенческих общежитий – 1,5-3 га Образовательные организации высшего образования в области физической культуры и спорта проектируются по заданию на проектирование | Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА и в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков образовательных организаций рекомендуется сокращать на 20%. |
| Медицинские организации, учреждения социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями, платные пансионаты, место на 1000 человек (с 60 лет) |  | По заданию на проектирование | Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей региона |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1000 человек (с 18 лет) | 28 | По заданию на проектирование |  |
| Детские дома-интернаты, место на 1000 человек (от 4 до 17 лет) | 3 | По заданию на проектирование |  |
| Психоневрологические интернаты, место на 1000 человек (с 18 лет) | 3 | При вместимости: До 200 мест – 125 кв.м 200 до 400 мест – 100 кв.м 400 до 600 – 80 кв.м |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, место на 1000 человек (с 60 лет) | 60 | По заданию на проектирование |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей, место на 1000 человек всего населения | 0,5 | По заданию на проектирование |  |
| Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода), одна койка | 2 на 1000 лиц старшей возрастной группы | По заданию на проектирование | Возможно размещение в пригородной зоне |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и т.д) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | При мощности стационаров, коек: До 50 мест – 210 кв.м 50 до 100 мест – 210-160 кв.м 100 до 200 мест – 160-110 кв.м 200 до 300 мест – 110-80 кв.м 300 до 500 мест – 80-60 кв.м 500 мест – 60 кв.м | Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны и парковок, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей конечной мощности, чем расчетная (для других стационаров или поликлиник) площадь участка должна быть увеличена по заданию на проектирование. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. В климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА, а также в условиях реконструкции и в крупных и крупнейших городах земельные участки больниц допускается уменьшать на 25% |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | Необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | При мощности стационаров, коек: До 50 мест – 360 кв.м 50 до 100 мест – 360-310 кв.м 100 до 200 мест – 310-260 кв.м 200 до 300 мест – 260-210 кв.м 300 до 500 мест – 210-180 кв.м 500 мест – 150 кв.м |  |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобили | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | 0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,1 га |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | По заданию на проектирование | 0,2 га |  |
| Аптеки | По заданию на проектирование | 0,2 га или встроенные |  |
| Молочные кухни, порция в сутки на одного ребенка (до 1 года) | По заданию на проектирование | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь, кв.м общей площади на одного ребенка (до 1 года) | По заданию на проектирование | Встроенные |  |
| Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма |  |  |  |
| Санатории (без туберкулезных), место | По заданию на проектирование | 125-150 кв.м на одно место |  |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных), место | По заданию на проектирование | 145-170 мест |  |
| Санатории-профилактории, место | По заданию на проектирование | 70-100 кв.м на одно место | В санаториях-профилакториях, размещаемых в пределах черты муниципального образования, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10% |
| Санаторные детские лагеря, место | По заданию на проектирование | 200 кв.м на одно место |  |
| Дома отдыха (пансионаты), место | По заданию на проектирование | 120-130 кв.м на одно место |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми, место | По заданию на проектирование | 140-150 кв.м на одно место |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря, место | По заданию на проектирование | 140-160 кв.м на одно место |  |
| Курортные гостиницы, место | По заданию на проектирование | 65-75 кв.м на одно место |  |
| Детские лагеря, место | По заданию на проектирование | 150-200 кв.м на одно место |  |
| Оздоровительные лагеря для старшеклассников, место | По заданию на проектирование | 175-200 кв.м на одно место |  |
| Дачи дошкольных учреждений, место | По заданию на проектирование | 120-140 кв.м на одно место |  |
| Туристские гостиницы, место | По заданию на проектирование | 50-75 кв.м на одно место | Для туристских гостиниц, размещаемых в крупнейших и крупных городах, общественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц |
| Туристские базы, место | По заданию на проектирование | 65-80 кв.м на одно место |  |
| Туристские базы для семей с детьми, место | По заданию на проектирование | 95-120 кв.м на одно место |  |
| Мотели, место | По заданию на проектирование | 75-100 кв.м на одно место |  |
| Кемпинги, место | По заданию на проектирование | 135-150 кв.м на одно место |  |
| Приюты, место | По заданию на проектирование | 35-50 кв.м на одно место |  |
| Институты культового назначения | Приходской храм, одно место | 7,5 храмов на 1000 православных верующих, 7 кв.м на одно место | Размещение по согласованию с местной епархией |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в микрорайоне, кв.м общей площади на 1000 человек | 70-80 | 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел. | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединить со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. В климатических подрайонах IA, IБ, IД и IIА указанные размеры земельных участков комплексов физкультурно-спортивных сооружений допускается уменьшать до 50%. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Долю физкультурно – спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, % : территории - 35; спортивные залы – 50; бассейны – 45. |
| Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел. |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  |  |
| Спортивные залы и крытые бассейны для климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД и IIА, кв.м площади пола, зеркала воды на 1 тыс. чел. Для поселений, тыс.чел.: Св. 100 50 до 100 25 до 50 12 до 25 5 до 12 | Спортивный / Бассейн 200 / 100 175 / 80 150 / 65 130 / 55 120 / 50 | По заданию на проектирование | В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, кв.м площади на 1000 человек | 50-60 | По заданию на проектирование | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40% - 50%. Минимальное число мест учреждений культуры и искусства следует принимать для крупнейших и крупных городов. Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии следует предусматривать, как правило, в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры - в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс. чел. Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом следует предусматривать, как правило, в городах - центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. чел. |
| Танцевальные залы, место на 1000 человек | 6 | По заданию на проектирование |  |
| Клубы, посетительское место на 1000 человек | 80 | По заданию на проектирование |  |
| Кинотеатры, место на 1000 человек | 25-35 | По заданию на проектирование |  |
| Театры, место на 1000 человек | 5-8 | По заданию на проектирование |  |
| Концертные залы, место на 1000 человек | 3,5-5 | По заданию на проектирование |  |
| Цирки, место на 1000 человек | 3,5-5 | По заданию на проектирование |  |
| Лектории, место на 1000 человек | 2 | По заданию на проектирование |  |
| Залы аттракционов и игровых автоматов, кв.м площади пола на 1000 человек | 3 | По заданию на проектирование |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом, место на 1000 человек | 6-9 | По заданию на проектирование |  |
| Массовые библиотеки на 1000 человек зоны обслуживания при населении муниципального образования, тыс.чел.: Св. 50 10 до 50 | 4 тыс.ед.хранения 4-4,5 2-3 | По заданию на проектирование |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: Св. 0,2 до 1 1 до 2 2 до 5 5 до 10 | 500-300 300-230 230-190 190-140 | По заданию на проектирование | Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших поселений |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: Св. 1 до 2 2 до 5 5 до 10 | 6-7,5 тыс. ед. хранения 5-6 читательских мест 5-6 0,2 4,5-5 3-4 | По заданию на проектирование |  |
| Дополнительно в центральной библиотеке муниципального образования - центра местной системы расселения (административный район), на 1 тыс. чел. системы | 4,5-5 3-4 | По заданию на проектирование |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |
| Магазин, кв. м торговой площади на 1000 человек | для сельского поселения - 300 | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект; св. 6 до 10 - 0,6-0,8 га на объект; св. 10 до 15 - 0,8-1,1 га на объект; св. 15 - 1,1-1,3 га на объект. Торговые центры сельских поселений с числом жителей, 1000 человек: до 1 - 0,1-0,2 га на объект; св. 1 до 3 - 0,2-0,4 га на объект; св. 3 до 4 - 0,4-0,6 га на объект; св. 5 до 6 - 0,6-1,0 га на объект; св. 7 до 10 - 1,0-1,2 га на объект; | Нормы расчета включают всю сеть предприятий торгово-бытового обслуживания независимо от их ведомственной принадлежности и подлежат уточнению в установленном порядке с учетом особенностей субъектов Российской Федерации. В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50% В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в муниципальных образованиях входят комиссионные магазины из расчета 10 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. Магазины заказов и кооперативные магазины следует принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров, ориентировочно - 5-10 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины следует предусматривать из расчета 80 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел |
| в том числе: | для сельского поселения - 100 на 1 тыс. чел. |  |  |
| продовольственных товаров, объект на 1000 человек |  |  |  |
| непродовольственных товаров, объект на 1000 человек | для сельского поселения - 200 |  |  |
| Рыночные комплексы, кв. м. торговой площади на 1000 человек | 24-40 | Предприятия торговли, торговой площади: До 250 – 0,08 га на 100 кв.м Св. 250 до 650 – 0,08-0,06 га на 100 кв.м 650 до 1500 – 0,06-0,04 га на 100 кв.м 1500 до 3500 – 0,04-0,02 га на 100 кв.м 3500 – 0,02 га на 100 кв.м От 7 до 14 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 м2 – при торговой площади 600 м2; 7 м2 – св.3000 м2 | Для рыночного комплекса на одно торговое место следует принимать 6 кв. м. торговой площади |
| Предприятие общественного питания, место на 1000 человек | для сельского поселения - 40 | При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест – 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га; свыше 150 мест - 0,1 га | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. (учащихся) в максимальную смену |
| Магазины кулинарии, кв.м торговой площади на 1000 человек | для сельского поселения (-) |  | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5%-10% в счет общей нормы |
| Учреждения и предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1000 человек В том числе: Непосредственного обслуживания населения Производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект | для сельского поселения - 7 для сельского поселения – 4 для сельского поселения - 3 | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 0,1 до 0,2 га – 10-50 0,05 до 0,08 га – 50-150 0,03 до 0,04 га – св.150 |  |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. В том числе: Прачечные самообслуживания, объект Фабрики-прачечные, объект | для сельского поселения – 60 для сельского поселения – 20 для сельского поселения - 40 | 0,1-0,2 га на объект 0,5-1,0 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |
| Химчистки кг вещей в смену на 1 тыс. чел. В том числе: Химчистки самообслуживания Фабрики-химчистки | для сельского поселения – 3,5 для сельского поселения – 20 для сельского поселения – 2,3 | 0,1-0,2 га на объект 0,5-1,0 га на объект |  |
| Бани, место на 1000 человек | для сельского поселения – 7 | 0,2-0,4 га на объект | В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до трех мест; для муниципальных образований, размещаемых в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА, - увеличивать до 8 мест, а для поселений-новостроек - до 10 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| Отделения связи, объект | Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородних, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи Российской Федерации и субъектов федерации | Для микрорайона, жилого района (га), для обслуживания населения, групп: до 9 тыс. чел. – 0,07-0,08 га; 9-18 тыс. чел. – 0,09-0,1 га; 20-25 тыс. чел. – 0,11-0,12 га; Для поселка, сельского поселения для обслуживания населения групп: 0,5-2 тыс. чел. – 0,3-0,35 га; 2-6 тыс. чел. – 0,4-0,45 га. | Возможно встроено-пристроенное |
| Отделение банков, операционная касса | для сельского поселения – 7 одно операционное окно на 1-2 тыс.чел | 0,05 га – при 3 операционных местах 0,4 га – при 20 операционных местах |  |
| Организации и учреждения управления, объект | По заданию на проектирование | В зависимости от этажности здания, кв.м на одного сотрудника: 44-18,5 при этажности 3-5 13,5-11 при этажности 9-12 10,5 при этажности 16 и более Областных, краевых, городских, районных органов власти, кв.м на одного сотрудника: 54-30 при этажности 3-5 13-12 при этажности 9-12 10,5 при этажности 16 и более |  |
| Проектные организации и конструкторские бюро, объект | По заданию на проектирование | В зависимости от этажности здания, кв.м на одного сотрудника: 30-15 при этажности 2-5 9,5-8,5 при этажности 9-12 7 при этажности 16 и более |  |
| Районные (городские народные суды), рабочее место | Один судья на 30 тыс. чел. | 0,15 га на объект - при 1 судье 0,4 га на объект - при 5 судьях 0,3 га на объект - при 10 судьях 0,5 га на объект - при 25 судьях |  |
| Областные (краевые) суды, рабочее место | Один член суда на 60 тыс. чел. области (края) |  |  |
| Юридические консультации, рабочее место | Один юрист-адвокат на 10 тыс. чел. |  |  |
| Нотариальная контора, рабочее место | Один нотариус на 30 тыс. чел. |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации, объект: Микрорайона Жилого района | Один объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. Один объект на жилой район с населением до 80 тыс. чел. | 0,3 га на объект 1 га на объект |  |
| Пункт приема вторичного сырья, объект | Один объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 0,01 га на объект |  |
| Гостиницы, место на 1 тыс.чел | 6 | При числе мест в гостинице, кв.м на 1 место: От 25 до 100 – 55 Св. 100 до 500 – 30 Св. 500 до 1000 – 20 Св. 1000 до 2000 – 20 |  |
| Общественные уборные | Один прибор на 1 тыс. чел. |  |  |
| Ритуальные услуги |  |  |  |
| Бюро похоронного обслуживания | Один объект на 0,5-1 млн чел. |  | Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям |
| Дом траурных обрядов |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения |  | 0,24 га на 1 тыс. чел. |  |
| Кладбище урновых захоронений после кремации |  | 0,02 га на 1 тыс. чел. |  |

Расчетные показатели установлены с учетом требований:

-СП 285.1325800.2016 Стадионы футбольные. Правила проектирования;

-Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244;

-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения;

-СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

-СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

## 2.6 Обоснование норматива сбора, утилизации и переработки, коммунальных и промышленных отходов, биологических отходов

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду определены Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 2 июля 2021 года).

Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов утверждены приказами департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов, и установлены для домовладений, административных зданий, учреждений, контор, предприятий торговли, предприятий транспортной инфраструктуры, дошкольных и учебных заведений, культурно-развлекательных, спортивных учреждений, предприятий общественного питания, предприятий службы быта, медицинских учреждений, предприятий в сфере похоронных услуг и иных объектов.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов могут устанавливаться дифференцированно в отношении различных территорий Оренбургской области и различных категорий потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также с учетом других критериев, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 №269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (с изменениями на 15 сентября 2018 года).

Нормы накопления отходов определяются: по жилым домам - на одного человека; по объектам культурно-бытового назначения - на одно место; по магазинам и складам - на 1 кв. м торговой площади в единицу времени (день, год). Нормы накопления измеряются в единицах: кг или л, кубических метрах.

Санитарная очистка территории сельских поселений должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом ниже приведённых норм накопления коммунальных отходов согласно рекомендациям (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*):

| Коммунальные отходы |  | Количество коммунальных отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л |
| Твердые: | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
|  | - от прочих жилых зданий | 300 | 1100-1500 |
|  | Общее количество с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие | из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |  | 5-15 | 8-20 |

Примечание: нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 26 июня 2021 года) расстояния от контейнерных и (или) специализированных площадок до многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах – не менее 15 м.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специализированных площадок до многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, должно быть не менее 8 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах – не менее 15 м.

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешенного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4- для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать в соответствии с табл. 12.3 п. 12.18 СП 42.13330.2016.

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: -до 100 - св. 100 | 0,05 0,05 | 300 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны | 0,02 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5-1,0 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечание:

а) наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах;

б) для мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами.

## 2.7 Обоснование расчётных показателей объектов благоустройства и озеленения территорий

# 2.7.1 Объекты благоустройства территории муниципального образования, места массового отдыха населения

В соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2017-2025 годы, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, объектами благоустройства являются территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, территории административных округов и районов муниципального образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

Ниже приведен перечень объектов благоустройства территории, мест массового отдыха населения и их характеристики в соответствии с п. 9.4 СП 42.13330.2016.

| № п/п | Состав элемента благоустройства | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты благоустройства микрорайонного значения |  |  |  |
| 1.1 | Скверы | 0,5 га | Не нормируется |  |
| 2 | Объекты благоустройства районного значения |  |  |  |
| 2.1 | Сады жилых районов | 3,0 га | 400 м | Общественные пространства – сады жилых зон, скверы, участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки |
| 2.2 | Парки планировочных районов | 10 га | 20 мин. транспортной доступности |  |
| 3. | Объекты благоустройства |  |  |  |
| 3.1 | Объекты рекреации - пляжи | 8 м2/посетителя | 30 мин. транспортной доступности |  |
| 3.2 | Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования | Не нормируется | Не нормируется |  |

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

При проектировании жилой застройки предусматривается размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий следует принимать по данным п. 7.5 СП 42.13330.2016.

| № п/п | Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел * | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 20 (для хозяйственных целей), 40 (для выгула собак) |
| * расчет площадок производится по количеству всех жителей проектируемой жилой зоны без деления на возрастные категории. |  |  |  |

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

Примечание:

а) допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения; при этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны;

б) при организации площадок общего пользования в жилых зонах необходимо руководствоваться Правилами благоустройства и санитарного содержания территории населенных пунктов муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

# 2.7.2 Обоснование уровня обеспеченности населения территориями мест массового отдыха

Суммарная площадь объектов озеленения общего пользования - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров, набережных и др. должна быть не менее 12 м2 /чел.

# 2.7.3 Размещения зон (территорий) и объектов рекреационного назначения

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

В пределах черты сельских поселений выделяются зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное и оздоровительное значение.

Классификация рекреационных объектов и принципы их размещения:

| Степень доступности | Тип пользования | Рекреационные объекты | Виды рекреационных объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная сеть (массовая) | Кратковременного, постоянного и сезонного пользования | Рекреационные территории | Леса, парки, скверы, бульвары, сады, аллеи |
|  |  |  | Озеро, пруд, набережная, пляж |
| Сеть ограниченного доступа | Кратковременного и длительного эпизодического пользования | Туристические учреждения | Турбаза, туристическая стоянка, лагеря, туристические гостиницы, кемпинги, дома рыбаков и охотников |

На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

В сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными структурными элементами являются особо охраняемые природные территории.

Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом доступности этих зон не более 1,5 ч на общественном транспорте.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее - зоны отдыха) следует принимать из расчета не менее 500 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории сельских поселений, следует принимать:

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на одного человека |
| --- | --- |
|  | сельских поселений |
| Общегородские | 12 |
| Жилые районы | - |
| Примечание -Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях следует: уменьшать для тундры и лесотундры до 2 кв.м на одного человека; полупустыни и пустыни - на 20%-30%; увеличивать для степи и лесостепи - на 10%-20%. -В сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. -В муниципальных образованиях с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%. |  |

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

На территории сквера запрещается размещение застройки.

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

При трассировке путей рекреационных маршрутов для МГН следует обеспечивать их освещение, ширину дорожки, карманы для отдыха и разворота коляски, продольные и поперечные уклоны в соответствии с требованиями СП 140.13330.2012.

## 2.8 Обоснование местных нормативов размещения мест погребения

Нормативы размещения мест захоронения разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изменениями на 8 декабря 2020 года), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25 апреля 2014 года), где установлены гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, реставрации (в т.ч. воссоздании), эксплуатации кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Требования настоящих санитарных правил обязательны для исполнения организациями независимо от их подчиненности и форм собственности, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими право на занятие данными видами деятельности.

Требования по размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения, включаемые в нормативные правовые акты, принимаемые органами исполнительной власти и местного самоуправления, должны соответствовать положениям настоящих санитарных правил.

Территория кладбища традиционного захоронения рассчитывается ориентировочно 0,24 га на 1 тыс. чел., кладбище урновых захоронений после кремации – 0,02 га на 1 тыс. чел. (согласно приложения Д СП 42.13330.2016).

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента последнего захоронения. Территория места погребения по истечении двадцати лет с момента последнего захоронения может быт использована, только под зеленые насаждения. (Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле») Строительство зданий и сооружений на территории места погребения не допускается (с требованиями СанПиН 2.1.3684-21)

## 2.9 Обоснование местных нормативов по защите населения и территорий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

# 2.9.1 Общие требования

Расчетные показатели установлены с учетом требований:

-СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

-СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 26 июня 2021 года) утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3.

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 11 июня 2021 года) органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке установленным законодательством Российской Федерации;

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.

Кроме того, органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления проводят мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в пределах полномочий, установленных федеральным и региональным законодательствами.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с требованиями федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 11 июня 2021 года), от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2021 года) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

# 2.9.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании

Инженерно-технические мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций в разделе «Инженерно-технические мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны» (далее - ИТМ ГОЧС) должны предусматриваться при:

-подготовке документов территориального планирования (генерального плана);

-разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

-разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

Проектирование инженерно-технических мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций на действующих (законченным строительством) предприятиях должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов ИТМ ГОЧС.

Подготовку генерального плана, а также развитие застроенных территорий в границах элемента планировочной структуры или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*, СП 264.1325800.2016 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84, а также с требованиями настоящих нормативов.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления муниципального образования МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 11 июня 2021 года), с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

Дальнейшее развитие действующих промышленных предприятий, узлов и территорий, а также объектов особой важности должно осуществляться за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения производственных площадей предприятий, численности работников и объема вредных стоков и выбросов.

Магистральные улицы должны проектироваться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и производственных зон на объездные дороги не менее чем по двум направлениям.

Проектирование транспортной сети должно обеспечивать надежное сообщение между отдельными жилыми и производственными зонами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы населенного пункта, а также наиболее короткую и удобную связь центра, жилых и производственных зон с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями.

Стоянки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин следует проектировать рассредоточено.

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным.

При проектировании суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует проектировать резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л/сут, на одного человека.

Необходимо проектировать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоемы следует проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории населенного пункта.

На территории населённых пунктов через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов к берегу водоема (реки) для обеспечения забора воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно.

При проектировании газоснабжения от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подачу газа следует предусматривать через газораспределительные станции (ГРС), подключенные к этим газопроводам и размещенные за границами застройки населенного пункта.

Наземные части ГРС и опорных газораспределительных пунктов (ГРП) следует проектировать с учетом оборудования подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств.

Необходимо проектировать подземную прокладку основных распределительных газопроводов высокого и среднего давления и отводов от них к объектам, продолжающим работу в военное время.

Сети газопроводов высокого и среднего давления должны быть подземными и закольцованными.

Газонаполнительные станции сжиженных углеводородных газов и газонаполнительные пункты следует размещать за границами застройки муниципального образования.

При проектировании систем электроснабжения необходимо предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания, часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. При этом указанные источники и их линии электропередачи должны находиться друг от друга на расстоянии, исключающем возможность их одновременного выхода из строя. Системы электроснабжения должны учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи.

Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должно осуществляться от источников электроснабжения и электроподстанций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, с проектированием на них в необходимых случаях автономных резервных источников.

Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распределительных устройств и линий электропередачи следует осуществлять с учетом требований СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

В процессе градостроительного проектирования должны предусматриваться мероприятия световой маскировки с учетом требований СП 264.1325800.2016 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84) и других нормативных актов.

## 2.10 Обеспечение расчетных показателей объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Параметры расчета местных нормативов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области определяются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 30 апреля 2021 года), Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (редакция, действующая с 1 июля 2021 года), Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2021 года),  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

## 2.11 Информационное обеспечение пространства для маломобильных групп населения

Информационное обеспечение пространства для инвалидов и других МГН нацелено:

-на обеспечение общей ориентации и навигации в структуре муниципального образования, района, микрорайона, квартала;

-предоставление сведений о местоположении объектов, в том числе предназначенных или доступных для инвалидов и других МГН;

-предупреждение о возможных опасностях.

Необходимо применять единую систему знаков, символов, обозначений.

Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть обозначены специальными знаками или символами в виде пиктограмм установленного образца (ГОСТ Р 52131).

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, следует предусматривать дополнительное специальное наружное освещение для выделения элементов входов в здания, рекламных и информационных указателей, а также участков повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т.п.

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели и контрастные полосы должны обустраиваться в соответствии с СП 59.13330 на путях следования инвалидов с нарушением зрения и других МГН (в том числе перед лестницами, лестничными маршами и другими препятствиями). Перед непреодолимыми препятствиями на путях следования (столбы, опоры, киоски, ограждения и пр.) должны обустраиваться предупреждающие тактильно-контрастные указатели.

Непосредственно перед выходами на пешеходные переходы, имеющие разметку типа «зебра», должны обустраиваться предупреждающие тактильно-контрастные указатели.

На первой и последней ступенях лестниц (лестничных маршей) должны наноситься контрастные противоскользящие полосы в соответствии с СП 59.13330.

На пешеходных переходах, оборудованных светофором, следует устанавливать устройства звукового дублирования сигналов. При этом необходимо устранять другие звуковые помехи и шумы.

Любая звуковая информация, в том числе объявления по громкоговорящей связи, на вокзалах и в других местах массового скопления людей, должна дублироваться в виде текстовой информации на табло, дисплеях, мониторах и других визуальных средствах для обеспечения ориентации и создания доступности транспортных коммуникаций для инвалидов с нарушением слуха.

На пешеходных и транспортных коммуникациях для инвалидов с нарушениями слуха должны быть установлены световые (проблесковые) маячки, сигнализирующие об опасном приближении (прибытии) транспортного средства (поезд, автобус, троллейбус, трамвай, судно и др.) в темное время суток, сумерках и условиях плохой видимости (дождь, туман, снегопад).

## Часть 3. «ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области распространяется на всю территорию МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области применяются:

1)при подготовке и утверждении документов территориального планирования (Генеральный план), градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки) и документации по планировке территории МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

2)в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Оренбургской области при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в документах территориального планирования (в материалах генерального плана, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.